Инструкция

Термостат погружной Су-Вид (Sous Vide)

SJ-S016

Содержание

1. Описание	3

2. Технические параметры	3

3. Конструкция и особенности погружного термостата	3

4. Техника безопасности	4

5. Порядок установки и подготовка к работе	5

5.1 Установка оборудования	5

5.2 Порядок работы	5

5.3 Калибровка термостата	6

6. Обслуживание и очистка	6

7. Транспортировка и хранение	6

8. Ошибки оборудования	7

Благодарим за покупку оборудования!

Пожалуйста, изучите руководство до начала эксплуатации, чтобы убедиться в правильности действий и сохраните документ на весь период эксплуатации.

# 1. Описание

Инструкция к погружному термостату 1DREAM SJ-S016 содержит подробные рекомендации по корректной эксплуатации, безопасности и обслуживанию данного оборудования. Этот документ разработан для обеспечения эффективной и безопасной работы с погружным термостатом 1DREAM SJ-S016, повышения производительности и продления срока службы оборудования.

# 2. Технические параметры

| Модель | Максимальный объем емкости, л | Мощность, кВт | Подключение, В |
| --- | --- | --- | --- |
| SJ-S016 | 20 | 1,1 | 220 |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.

# 3. Конструкция и особенности погружного термостата

Рисунок 1. Конструкция погружного термостата

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.

Особенности изделия

- Материал оборудования - пластик и нержавеющая сталь

- Температурный режим - 25-99 °C

- Подключение 220 В/50 Гц

# 4. Техника безопасности

Внимание! Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности. При монтаже, подготовке к работе, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, наряду с соблюдением требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарные нормы в соответствии с нормативными акта и законодательством Российской Федерации

- Устройство должно подключаться к безопасной электрической сети, то есть которая соответствует параметрам оборудования. Изделие работает от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В/50 Гц.

- Номинальное напряжение 220-240 В/50 Гц.

- Наличие рабочего заземления.

- Наличие устройств защитного отключения (УЗО).

- Не вставлять вилку в розетку, в которой находится несколько других электрических приборов. Сила тока не должна превышать предел, установленный для используемой розетки.

- Хранить оборудование в недоступном для детей месте.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Не хранить огнеопасные предметы в непосредственной близости от аппарата.

- При хранении аппарата температура окружающей среды должна быть быть ниже 45°С, влажность воздуха не должна превышать 85 %. Если аппарат не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключить аппарат от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.

- Нельзя ставить и эксплуатировать прибор вблизи моечных ванн и рукомойников, а также теплового оборудования: печи и плиты, и т. д.

- Перед мойкой, ремонтом или перемещением аппарата необходимо отключить его от источника электропитания и дождаться полного остывания.

- Запрещено прикасаться мокрыми руками к силовому кабелю, в противном случае возможно поражение электрическим током.

- Необходимо следить  за тем, чтобы сетевой шнур не касался горячих и острых предметов. Не перекручивать и не деформировать шнур, не ставить на него предметы.

- При обнаружении повреждения силового кабеля, или нарушении целостности иных комплектующих оборудования, немедленно прекратить эксплуатацию и сообщить об этом ответственному лицу.

- Запрещено погружать устройство в воду выше отметки MAX во избежание поражения электрическим током.

- Запрещается  применять бытовые удлинители для подключения устройства.

- Для проверки температуры в емкости  не прикасаться к жидкости руками или другими частями тела, вместо этого использовать термометр или данные с дисплея. Не прикасаться к прибору во время работы и до полного остывания.

- При использовании машины следить, чтобы уровень воды находился в пределах между указателями MIN и MAX для предотвращения проблем с устройством.

- Чтобы избежать обратного течения жидкости, разместить оборудование вертикально после использования, не класть горизонтально или вверх ногами.

# 5. Порядок установки и подготовка к работе

## 5.1 Установка оборудования

- Устройство должно подключаться к безопасной электрической сети, то есть которая соответствует параметрам оборудования.

- Номинальное напряжение 220-240 В/50 Гц.

- Наличие рабочего заземления.

- Наличие устройств защитного отключения (УЗО).

- Распаковать оборудование, убедиться в отсутствии упаковочных материалов внутри оборудования.

- Наполнить подходящую емкость водой так, чтобы уровень жидкости при погружении термостата располагался между отметками MIN и MAX. Необходимо учитывать, что после погружения продукта в емкость с водой, уровень воды увеличится.

Внимание! Оборудование предназначено для работы только в воде. Не использовать для нагрева других пищевых и непищевых жидкостей.

- Установить емкость с водой на устойчивой нескользящей горизонтальной поверхности;

- Закрепить термостат в емкости с водой при помощи фиксирующей клипсы таким образом, чтобы металлический корпус с ТЭНом внутри были погружены в воду, а вода находилась между отметками MIN и MAX.

- Необходимо следить  за тем, чтобы сетевой шнур не касался горячих и острых предметов. Не перекручивать и не деформировать шнур, не ставить на него предметы.

- Перед включением аппарата необходимо проверить корректность сборки составляющих частей, надежность крепления деталей, целостность силового кабеля и подвижных механизмов, а также устойчивость емкости с водой.

## 5.2 Порядок работы

Рисунок 2. Дисплей термостата

- Подключить устройство к электросети.

- Нажать кнопку  для включения оборудования

Внимание! Оборудование предназначено только для использования с чистой водопроводной водой.

- Время приготовления по умолчанию - 2 часа, температура по умолчанию - 55°C.

- Индикаторная лампочка состояния горит красным.

- При необходимости изменения шкалы единиц измерения с Цельсия на Фаренгейта нажать иконку

- Для регулировки температуры приготовления необходимо зажать иконку , дождаться, когда надпись CUR слева на дисплее сменится на SET. Далее кнопками ⊲ и ⊳, расположенными на нижней части дисплея выставить нужную температуру.

- Для регулировки времени приготовления необходимо зажать иконку , дождаться, когда надпись CUR слева на дисплее сменится на SET. Далее кнопками ⊲ и ⊳, расположенными на нижней части дисплея выставить нужное время приготовления.

## 5.3 Калибровка термостата

Оборудование откалибровано на точное значение температуры на момент выхода с завода. Если при использовании обнаруживается расхождение между отображаемой температурой и измерениями другого точного температурного прибора (при условии, что используемый прибор действительно точный), лучше доверять заводской настройке оборудования. Однако калиброску можно провести следующим образом:

Одновременно нажмите кнопки ◁ и ▷ до тех пор, пока цифры температуры не начнут мигать.

Нажмите ◁ или ▷, чтобы повысить или понизить температуру, отрегулировав её до фактического значения, показанного на соответствующем калибровочном приборе.

По завершении корректировки три цифры температуры будут мигать, что подтверждает успешное завершение калибровки.

# 6. Обслуживание и очистка

Внимание! Перед проведением любых работ по обслуживанию оборудования необходимо отключить его от электропитания и дождаться полного остывания.

- Обязательно отключить питание перед чисткой или техобслуживанием, чтобы предотвратить несчастные случаи.

- Очистку проводить при помощи мягкой ветоши  без агрессивных чистящих средств.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду отметки MAX  или иную жидкость.

- Для очистки аппарата не допускается использовать абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, кислоты, щелочи и растворители.

# 7. Транспортировка и хранение

Необходимо соблюдать следующие условия для корректной транспортировки и хранения оборудования с сохранением его работоспособности:

- Обращаться осторожно с изделием при транспортировке, чтобы предотвратить сильную вибрацию.

- Упакованное изделие должно находиться в проветриваемом помещении, защищенном от агрессивных газов и влажности выше 85%.

- Избегать долговременного хранения на открытом воздухе.

- Оберегать оборудование от негативного влияния атмосферы.

# 8. Ошибки оборудования

1. E1: неисправность термодатчика защиты от возгорания.

2. E2: неисправность термодатчика воды.

3. Е3: датчик уровня воды не обнаружил воду в емкости, куда погружен термостат.

4. Е4: термодатчик защиты от возгорания обнаружил подъем температуры выше 110°C.

Благодарим за покупку и желаем приятной работы! По вопросам гарантии обращайтесь по телефону +7 (800) 101-48-09.