ПАСПОРТ

ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ

Модель: HKN-XFT133, HKN-XFT133L

Спасибо, что Вы выбрали продукт нашей торговой марки. Для обеспечения безопасности и максимального срока эксплуатации устройства, пожалуйста, прочитайте данное руководство. Настоятельно рекомендуем сохранять его в течение всего срока эксплуатации изделия.

! Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.

- ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- перед первым использованием изделия удалите с его поверхности и изнутри все упаковочные материалы, буклеты, пластиковые пакеты и т.п.;

- далее установите термостат на максимальное значение и включите пустую печь и подождите 15 минут. Данная процедура отжига удалит все посторонние запахи, которые могут присутствовать из-за нанесения на нагревательные элементы веществ, препятствующих внешнему воздействию на время транспортировки. Проветрите помещение;

- перед ипользованием тщательно вымойте все аксессуары;

- никогда не загораживайте розетку сети питания печью.

- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- убедитесь, что дверца печи исправно функционирует. Поскольку часть дверцы выполнена из стекла, то она требует к себе бережного отношения. Никогда не допускайте попадания холодной воды на горячую поверхность стекла;

- печь следует установить на ровную гладкую поверхность, на высоте ~85см от пола;

- перемещать печь во время использования запрещено;

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ испольовать печь если:

-  поврежден кабель питания;

-  оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует;

- никогда не размещайте печь вблизи других источников тепла;

- никогда не оставляйте на верхней части печи никаких посторонних объектов;

- никогда не загораживайте вентиляционные отверстия;

- оборудование не предназначено для встраивания;

- запрещается размещать что-либо на открытую дверь печи;

- если оборудование долго не использется или предстоит его очистка, отключите устройство от сети питания.

- БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

- перед подключением убедитесь, что:

-  напряжение питания сети соответствует требуемому значению;

-  розетка питания расчитана на номинальный ток 16А;

- убедитесь, что кабель питания не соприкасается с горячими частями печи;

- если кабель питания поврежден, то он должен быть заменен квалифицированным сервисным инженером.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | HKN-XFT133 | HKN-XFT133L |
| --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 220 | 220 |
| Мощность, Вт | 2,8 | 2,5 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Емкость камеры, л | 57 | 42 |
| Кол-во уровней, шт. | 4 | 3 |
| Размер решеток/противней, мм | 450x300 | 450x300 |
| Температурный диапазон, °C | 0-250 | 0-250 |
| Таймер, мин. | 120 | 120 |
| Размеры камеры, мм | 465x420x370 | 470x400x250 |
| Габаритные размеры, | 675x580x500 | 420x580x580 |
| Масса, кг | 31,6 | 20 |

- ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И КОМПОНЕНТЫ

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Последовательность действий:

а) убедитесь, что печь правильно размещена, а персонал проинструктирован. Данная мера поможет снизить риск получения ожогов;

б) подключите шнур питания к сети питания и включите печь;

в) установите необходимую температуру приготовления;

д) установите таймер на необходимое время приготовления.

Установка температуры: переключатель температуры управляет термостатом, который регулирует температуру камеры в пределах 0-250°С. При установке минимального значения печь не функционирует.

- УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Выключите печь и дайте ей остыть.

- Отсоедините печь от сети питания.

- Для ухода за печью используйтя мягкую тряпку или салфетку.

- Запрещается промывать печь под струей воды!

- Запрещается использовать абразивные материалы и агрессивные химические вещества для очистки!

- Все аксессуары должны обрабатываться вручную и тщательно насухо вытираться.

- Для очистки стекла двери используйте специальные вещества для очистки стекол и насухо вытирайте его мягкой салфеткой или тряпкой.

- Если печь долго не использовалась, перед включением обязательно удалите всю пыль и грязь с ее поверхности.  Желательно провести процедуру отжига, как перед первым включением.