УСТАНОВКА

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

«Фритюрница ФЖТЛФрЭ.00.00.000ПС»

ПАСПОРТ

«Фритюрница»

Назначение.

Установка «Фритюрница» предназначена для тепловой обработки пищевых продуктов на профессиональных кухнях в составе жарочно-тепловой линии.

Фритюрница готовит продукты в среде  масла, нагретого до температуры 200°C .

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на модель «Фритюрница ФЖТЛФрЭ».

Фритюрница  работает от электросети переменного тока частотой 50Гц напряжением 220В. Установка выполнена по I классу защиты от поражения электрическим током.

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Фритюрница обслуживается только обученным квалифицированным персоналом.

Все корпусные элементы установки изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.

Приобретая нашу установку, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам  успешно ее использовать и делать свой бизнес.

Предприятие «Гриль-мастер» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект установки , внешний вид и технические характеристики изделия могут отличатся от указанных в данном руководстве  без ухудшения потребительских свойств.

Состав РЭ:

Назначение                                                                                                    стр 2

1 Общие указания                                                                                         стр 3

2 Технические характеристики                                                                     стр 3

3. Комплектность                                                                                          стр 4

4. Устройство изделия                                                                                  стр 4

4.1 Функциональные элементы                                                                     стр 4

4.2  Подготовка к работе                                                                               стр 5

5 Порядок работы                                                                                        стр 6

6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности            стр 6

7   Техническое обслуживание на месте                                                       стр 6

8  Возможные неисправности и способы  их устранения                            стр 7

9  Правила хранения                                                                                     стр 7

10 Транспортирование                                                                                  стр 7

11 Гарантии изготовителя                                                                            стр 7

12 Свидетельство о приемке                                                                         стр 9

Приложение 1(Схема электрическая принципиальная)                              стр. 10

13 Талон на гарантийное обслуживание                                                       стр 11

1.	Общие указания.

  - Установка работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В, и предназначена для эксплуатации в отапливаемом помещении  при условии гарантированного проветривания или наличии вытяжной вентиляции.

  - При покупке установки  требуйте проверку комплектности.

  - Установка устанавливается и подключается специалистом энергоснабжения.

  - Установка располагается на устойчивом несгораемом основании, на расстоянии не менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов.

  - Оберегайте установку от ударов и небрежного обращения.

  - Внешняя обшивка и навесные элементы фритюрницы могут нагреваться до температуры выше 60ºС.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключить установку от системы подачи  электричества.

  - Перед использованием установки убедитесь в отсутствии посторонних предметов в рабочей емкости.

  - Прикасайтесь к приборам управления только руками, без использования колющих и режущих предметов.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, установка гарантийному ремонту не подлежит.

- Технические характеристики

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Габаритные размеры ( длина х ширина х высота), не более | мм | 402х860х980 |
| 2.2 | Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
| 2.3 | Потребляемая электрическая мощность, не более | кВт | 4,4 |
| 2.4 | Пределы регулирования температуры | °C | 50-200 |
| 2.5 | Номинальное напряжение электросети | В | 220 |
| 2.6 | Частота тока | Гц | 50 |
| 2.7 | Рабочий объём | литров | 19 |
| 2.8 | Единовременная загрузка продукта | кг | 6 |
| 2.9 | Объем одной заливки масла, min-max | литров | 8-26 |
| 2.10 | Масса установки, не более | кг | 41 |

- Комплектность

| №п/п | Наименование | Шифр | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фритюрница | ФЖТЛФрЭ.00.00.000 | 1 |
| 2 | Корзинка |  | 1 |
| 3 | Паспорт | ФЖТЛФрЭ.00.00.000ПС | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | ФЖТЛФрЭ.00.00.000РЭ | 1 |
| 5 | Сертификат соответствия |  | 1 |

4.	Устройство изделия

4.1 Функциональные элементы.

| 1 | Этикетка | 9 | Кран слива масла |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Емкость для масла | 10 | Держатель ТЭНа с ТЭНами |
| 3 | Крышка | 11 | Опора ТЭНа |
| 4 | Корзина | 12 | Заземление |
| 5 | Терморегулятор | 13 | Корпус |
| 6 | Сигнальная лампа | 14 | Микровыключатель |
| 7 | Подставка | 15 | Ввод электрокабеля(зажим) |
| 8 | Ножки, регулируемые по высоте |  |  |

Маркировка установки находится на этикетке(1)рис2, расположенной на задней стенке.

4.2.	Подготовка к работе

4.2.1 Фритюрницу  следует установить с соблюдением  ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности», но не менее 300мм от  задней стенки установки до стены. Устойчивость установки обеспечивается регулировкой высоты ножек(8) подставки(7)рис.1.

4.2.2  При распаковке установки убедиться  в ее сохранности.

4.2.3 Вымыть и вытереть насухо емкость масла.

4.2.4 Закрыть кран слива масла(9)рис.2.

4.2.5 Подсоединить заземление корпуса установки(12)рис.2 к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0-87.

4.2.6 Снять заднюю крышку и через кабельный зажим (15) рис.2 подключить электропитание 220 В согласно эл. схеме (приложение 1).

4.2.7 Залить рекомендуемое количество масла.

4.2.8 Включить электросеть.

5.	Порядок работы

5.1 Режим работы фритюрницы.

5.2 Открыть крышку(3), поднять корзину(4)рис.1 и проверить уровень масла в емкости, не более 8 см от края емкости, при необходимости долить масла.

5.3 Загрузить нарезанные продукты (картофель) в корзину(4) и установить ее в емкость с маслом.

5.4 Задать температуру масла поворотом ручки терморегулятора не более 200°C, при этом включается нагрев ТЭНа и включается сигнальная лампа(6)рис1. При более высокой температуре масло воспламеняется.

5.5  Закрыть крышку емкости.

5.6  После окончания времени термообработки продукта в масле, корзину с продуктом поднимают из масла и устанавливают корзину крюком на ручку держателя ТЭНа для слива масла с продукта.

5.7 Вынимают готовый продукт и загружают новый. При использовании переувлажненных продуктов возможно большое пенообразование.

5.8 При окончании работы  установки повернуть терморегулятор в исходное нулевое положение, отключить электросеть, слить масло открыв кран(9)рис2 в приемную соответствующую емкость под краном на полке,  провести чистку емкости специальными  чистящими средствами, обмыть и вытереть насухо.

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с  ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».

  - Запрещается работа на фритюрнице без заземления корпуса.

  - Запрещается включать электроэнергию без заливки масла.

  - Не тяните за провод для отсоединения установки от эл.сети.

  - Не загромождайте подходы к фритюрнице.

  - Нельзя охлаждать и мыть установку холодной струей воды.

  - Не применяйте использованное масло, так как оно имеет более низкую температуру воспламенения и склонно к обильному пенообразованию.

  - При перемещениях установки на новое место необходимо отключать ее от электросети, заземления.

- Техническое обслуживание на месте.

7.1 Перед любыми работами по обслуживанию установки отключите ее от электросети .

7.2 Внешние части и поверхности из нержавеющей стали  очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом , затем ополоснуть и вытереть насухо.

Трудноудалимые пятна очищайте специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью. Для очистки внутренних стенок емкости надо открыть кран(9), слить масло в отдельную емкость, вынуть корзину(4)рис.1 и повернуть ТЭН с держателем на 180 градусов. В открытом положении ТЭНа его включение блокирует микровыключатель(14), установленный между корпусом(13) и держателем ТЭНа(10).

Не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства.

7.3 Ежедневная чистка рабочей камеры увеличит срок службы установки. Просушивайте рабочую емкость. При длительном перерыве в работе (на ночь) емкость закрывайте крышкой .

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Не работает установка после включения терморегулятора. | Выключен главный питающий эл.рубильник на щите подключения. Сработал автомат эл.защиты на щите. Перегорел ТЭН. Вышел из строя терморегулятор. | Включить главный питающий эл.рубильник. Включить автомат эл.защиты на щите. Заменить ТЭН. Заменить терморегулятор. |

- Правила хранения.

  - До установки  изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться  не более чем в 1 ярус.

  - Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения  по ГОСТ15150-69.

- Транспортирование.

10.1. Транспортирование изделия должно производиться  в вертикальном положении  в заводской упаковке с предохранением от осадков и механических повреждений, не более чем в 1ярус.

Срок службы 5 лет, в том числе срок хранения  6 месяцев  в упаковке изготовителя в складских отапливаемых помещениях.

Указанные сроки службы и сроки хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

11.	Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок  хранения  6 месяцев  со дня продажи.

Гарантийный срок эксплуатации  1 год со дня продажи.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества  изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с условиями гарантии:

-данное обязательство включает в себя стоимость запасных частей и затраты на работу при условии пуска оборудования в эксплуатацию специалистами изготовителя.

- на нагревательные элементы (ТЭНы) гарантия 12 месяцев.

Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

- не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

- лампы, предохранители и быстроизнашивающиеся части и принадлежности;

- повреждения изделия за счет удара или падения;

- подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте , а также отсутствия заземления изделия;

- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

- подключения и ремонта изделия представителями организаций не изготовителя;

- транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

Настоящая гарантия не дает  права на возмещение прямых или косвенных убытков.

______________________

______________________ код продукции ФРИТЮРНИЦА ПАСПОРТ ФЖТЛФрЭ.00.00.000ПС 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ заводской номер изделия Фритюрница ФЖТЛФрЭ.00.00.000 № ___________________ заводской номер изделия Дата выпуска ______________________ 2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации Мастер ОТК М.П.______________ _________________

ожение 1

Регистрационный талон

Организация__________________________________________________________

Адрес________________________________________________________________

Руководитель__________________________________________________________

Контактный тел./факс___________________________________________________

Где было приобретено оборудование_______________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА На гарантийный ремонт электрического аппарата Модели ФЖТЛФрЭ Талон изъят «___»____________________20_____г. Механик_______________________________ (фамилия) (подпись)

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79 ТАЛОН на гарантийный ремонт электрического аппарата Заводской номер _______ и модель ФЖТЛФрЭ Дата выпуска «___»___________________20___г. Продан_______________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование торгующей организации) Дата продажи «______»____________________________20_____г. Владелец и его адрес ________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Подпись_________________________________ Выполнены работы по устранению неисправностей ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ «_____»________________20____г. Механик__________________ (подпись) Владелец_________________ (подпись)