GRC-F-350

GRC-F-400

GRC-F-200

GRC-F-250

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ

GRC-F-700

GRC-F-800

GRC-F-550

GRC-F-600

Руководство по эксплуатации

ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное руководство и храните его в доступном месте

GRC

ZHEJIANG XINGXING REFRIGERATION CO., LTD

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение

- Комплектация

- Транспортировка

- Технические характеристики

- Эксплуатация и порядок работы

- Неисправности и их устранение

- Гарантийные обязательства

- ВВЕДЕНИЕ

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации, прежде чем начать использование оборудования, чтобы предотвратить повреждения вследствие неправильного использования.

Содержащаяся в руководстве по эксплуатации информация позволяет безопасно и эффективно использовать оборудование.

Данная инструкция должна быть прочитана лицом, ответственным за использование и обслуживание ларей.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделия без предварительного уведомления, не влияющие на основные характеристики.

Морозильные лари предназначены для заморозки и длительного хранения продуктов питания и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Благодаря открывающейся вверх крышке оборудование подходит для помещений с ограниченной площадью.

- КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.,

- Морозильный ларь - 1 шт.,

- Регулируемые ножки - 2 шт.,

- Колесики для перемещения ларя - 2 шт.,

- Корзина для продуктов - 1 шт.

- ТРАНСПОРТИРОВКА

Упакованное изделие допускается перевозить всеми видами транспорта, за исключением воздушного. Транспортировка допускается только в упакованном виде в вертикальном положении. Перед транспортировкой изделие необходимо надежно закрепить, чтобы исключить любые перемещения внутри транспортного средства.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | GRC-F-200 | GRC-F-250 | GRC-F-350 | GRC-F-400 | GRC-F-550 | GRC-F-600 | GRC-F-700 | GRC-F-800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем (л) | 155 | 215 | 305 | 365 | 510 | 560 | 650 | 750 |
| Полезный объем (л) | 140 | 198 | 268 | 320 | 435 | 488 | 576 | 677 |
| Климатический класс | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
| Разморозка (ручная/автомат.) | ручная | ручная | ручная | ручная | ручная | ручная | ручная | ручная |
| Интервал температур ℃ | -18℃... -26℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение/частота | 220-240В/50Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| Хладагент | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R600a | R290 | R290 |
| Вес хладагента (гр) | 58 | 65 | 66 | 70 | 108 | 110 | 86 | 93 |
| Цвет изделия | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
| кол-во крышек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Конденсатор (снаружи/внутри) | внутри | внутри | внутри | внутри | внутри | внутри | внутри | внутри |
| Ручка | утопленная ручка |  |  |  | ручка-скоба |  |  |  |
| Замок и ключ | / | / | / | / | есть | есть | есть | есть |
| Внутреннее покрытие стен (нерж.сталь/алюмин) | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Корзина/кол-во шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Внутреннее освещение | доп. опция | доп. опция | доп. опция | доп. опция | доп. опция | доп. опция | доп. опция | доп. опция |
| Энергопотребление в сутки (кВт/ч) | 0,619 | 0,679 | 1,35 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 4,2 | 4,6 |
| Уровень шума (Дб) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Вес нетто /вес брутто (кг) | 30/33 | 33/36 | 42/46 | 45/50 | 63/75 | 67/79 | 75/95 | 78/98 |
| Габаритные размеры Ш*Г*В(мм) | 637*556* 846 | 827*556* 846 | 955*625* 845 | 1105*625* 845 | 1535*740* 825 | 1655*740* 850 | 1930*710* 825 | 1945*797* 825 |
| Габаритные размеры в упаковке Ш*Г*В(мм) | 657*577* 880 | 847*577* 880 | 998*655* 880 | 1152*655* 880 | 1580*770* 870 | 1700*770* 870 | 1976*770* 870 | 1991*855* 870 |

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- В процессе эксплуатации изделия происходит образование слоя инея, что является естественным следствием работы морозильного ларя.

- При достижении слоя 4-6мм следует произвести размораживание ларя.

- Мыть ларь необходимо мыть моющими средствами и мягкой щеткой или тряпкой.

- Камера ларя герметичная, поэтому моторный отсек защищен от попадания воды.

- Сливать конденсат и мыльную воду необходимо через сливное отверстие в дне ларя.

- После слива воды пробку в сливном отверстии обязательно поставить обратно.

- Лари морозильные снабжены трубчатым конденсатором. Трубки конденсатора прилегают снаружи к стенке корпуса, которая выполняет роль теплообменника. В связи с этим во время работы компрессора нагревается корпус морозильного ларя. Это нормальное явление при правильной работе изделия.

- Агрегатный отсек с вентилятором необходимо не реже одного раза в месяц очищать от накопившейся грязи и пыли, с помощью сухой щетки или пылесоса.

- Отключайте морозильный ларь от электросети на время уборки, перемещения, устранения неисправностей.

- Запрещается вытаскивать электрическую вилку из розетки за сетевой шнур.

- Для эксплуатации под открытым небом необходима дополнительная опция, защитный козырек сверху.

- В процессе эксплуатации или уборки изделия, а также уборки помещения, не допускайте попадания влаги на компрессор, пускозащитное реле, клеммную колодку и на токоведущие части.

- НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

В случае предполагаемой неисправности изделия, перед вызовом персонала технического обслуживания проверьте подключение морозильника к электросети, исправность предохранителей, наличие напряжения в электросети.

Если проверка вышеуказанных пунктов не дала никаких результатов, в случае гарантийного ремонта обратитесь к поставщику морозильного ларя, сообщив серийный номер и модель изделия, указанные на шильдике изделия.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-производитель оборудования гарантирует надежное качество изделия при условии соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в руководстве.

Гарантия на оборудование действует в течение 6 (шести) месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.

Гарантия дает покупателю право на бесплатную замену или ремонт деталей и узлов, признанных неисправными по вине производителя представителями службы сервиса Поставщика. Рекламации по качеству и комплектации принимаются в течение 2 (двух) недель с момента отгрузки оборудования со склада Поставщика.

Гарантия не предоставляется на следующие расходные материалы и запасные части, подверженные износу при нормальной эксплуатации Товара: электрические и светодиодные лампы, лампы индикации и т.п.; кнопки (выключатели), приводные ремни, фильтры, петли, замки; резиновые прокладки, уплотнители, сальники и т.п.; нагревательные элементы.

Изготовитель не несет ответственности за неисправности оборудования, возникшие по вине пользователя.

Сервисный центр Поставщика находится по адресу:РФ, Республика Марий Эл, г. Волжск ул. Мамасево 1Б.

Контактный номер: (83631) 4-25-00

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН |  |
| --- | --- |
| Модель оборудования: |  |
| Серийный номер: |  |
| Дата продажи: |  |
| Продавец оборудования: |  |
| Покупатель: |  |
| Контакты покупателя: |  |