РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕСТОРАСКАТЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

МОДЕЛИ:

Модели: CP-DSH260 PRO, CP-DSH280 PRO

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	НАЗНАЧЕНИЕ	3

3.	ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	3

4.	БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ	3

5.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

6.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	5

7.	УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	6

8.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	6

9.	ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ	6

- ВВЕДЕНИЕ

  - Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

  - Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

  - Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется при производстве мучных изделий.  Оно хорошо подходит для раскатки слоеного, дрожжевого и крутого теста, используемого при производстве чебуреков, пельменей, мантов, хинкали и пирожков, а также для нарезания лапши. Простота и универсальность конструкции обеспечивают широкое применение данного оборудования в ресторанах, столовых, кафе, кулинариях, кондитерских и других предприятиях, специализирующихся на производстве мучных изделий.

- ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.

- После вскрытия упаковки необходимо провести полную проверку подвижных частей и электропроводов, во избежание нежелательных последствий при запуске оборудования.

- Перед подключением убедитесь, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению оборудования. Допустимый предел отклонения напряжения питания составляет ±10%.

  - ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:

  - -  поврежден кабель питания;

  - -  оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

  - ВАЖНО:

  - Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

  - Запрещается мыть оборудование под струей воды. Во избежание коррозии валов, после очистки их необходимо насухо вытирать и высушивать.

- БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

  - перед подключением убедитесь, что:

  - -  напряжение питания сети соответствует требуемому значению;

  - -  розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования.

  - -  не рекомендуется использовать перчатки, длинный фартук и другую одежду со свисающими элементами при эксплуатации данного оборудования, так как фрагменты одежды могут попасть в движущиеся механизмы или режущие лезвия устройства.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | CP-DSH260 PRO | CP-DSH280 PRO |
| --- | --- | --- |
| Мощность, кВт | 0,55 | 0,55 |
| Напряжение, В | 220-240 | 220-240 |
| Максимальная ширина раскатываемого теста, мм | 260 | 280 |
| Размер нарезаемой лапши, мм | 2x6 | 2x6 |
| Материал валов | нержавеющая сталь AISI 201 | нержавеющая сталь AISI 201 |
| Материал ножа | нержавеющая сталь AISI 201 | нержавеющая сталь AISI 201 |
| Расстояние между валами, мм | 1-20 | 1-20 |
| Размеры, мм | 450x347x402 | 470x347x402 |
| Масса, кг | 23,6 | 24,7 |

| - Рис.1 Вид спереди | - 1. Верхний лоток для теста - 2. Раскаточный вал - 3. Маховик - 4. Рукоятка переключения режимов - 5. Корпус - 6. Кнопка питания - 7. Опорные ножки - 8. Нижний лоток для выхода лапши - 9. Ручка для фиксации ножа - 10. Ручка регулировки толщины нарезки лапши - 11. Нож для нарезки лапши - 12. Передний кожух - 13. Защитный кожух |
| --- | --- |
| - Рис.2. Вид слева (без корпуса) | - 1. Опорный подшипник - 2. Большой шкив ремня - 3. Кривошип привода ножа - 4. Ползунок ножа - 5. Левая рама - 6. Малый шкив ремня - 7. Ремень - 8. Зубчатое колесо (шестерня) |
| - Рис.3: Вид справа (без корпуса) | - 1. Вал шестерни (внутренний) - 2. Шестерня трансмиссии - 3. Сопротивление - 4. Правая рама корпуса - 5. Соединитель шестерней - 6. Рычаг переключения передач - 7. Шестерня сцепления - 8. Малая мостовая передача - 9. Большая мостовая передача - 10. Большая шестерня - 11. Вал шестерни (внешний) |

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

  - ВНИМАНИЕ!

Подготовка машины к работе

Проверьте все ли комплектующие на месте, и установите верхний и нижний лоток. Вертикальная тестомесильная машина может быть оснащена коротким лотком или длинным лотком. Короткий лоток устанавливается на наклонной плоскости. Если требуется длинный лоток, сначала нужно установить короткий лоток горизонтально, а затем наложить другой лоток на первый. Длинный лоток считается собранным после того, как закреплены все винты.

Подготовка смеси

Подготовьте муку, воду, миску и другие предметы в соответствии с вашими потребностями. Добавьте немного воды в муку, чтобы получить смесь (примерно 3:10). Вы можете добавить овощной сок, томатный сок, яйцо и т.д. в муку в соответствии с вашими личными предпочтениями. Если вы добавляете такой сок, уменьшите количество воды. Тщательно смешайте воду и муку. Выньте смесь из миски и положите на слегка посыпанную мукой поверхность.

Подготовка теста и лапши

1. Разрежьте смесь на тонкие кусочки и посыпьте её небольшим количеством сухой пшеничной муки.

Приготовление теста:

2. Для машины с регулировкой с двух сторон: отрегулируйте ручки валов для лапши с обеих сторон. Отрегулируйте зазор между валами до нужного положения, поднимите ручку переключателя, вставьте вилку, нажмите кнопку питания на машине, положите тесто в верхний лоток и прокатайте его несколько раз. Затем медленно отрегулируйте зазор между валами до требуемой толщины, и когда будете прессовать тесто, посыпьте его с обеих сторон большим количеством сухой муки. Повторяйте процесс до достижения нужной толщины и плотности теста.

Для машины с регулировкой с одной стороны: поверните маховик. Отрегулируйте зазор между валами до нужного положения, поднимите ручку переключателя, вставьте вилку, нажмите кнопку питания на машине, положите тесто в верхний лоток и прокатайте его несколько раз. Затем медленно отрегулируйте зазор между валами до требуемой толщины, и когда будете прессовать тесто, посыпьте его с обеих сторон большим количеством сухой муки. Повторяйте процесс до достижения нужной толщины и плотности теста.

3. Приготовление лапши (по желанию): опустите ручку переключателя, положите раскатанное тесто в лоток и проведите его через два вала до режущего ножа, затем нарежьте его на толстую или тонкую лапшу.

4. Завершение: после использования выключите выключатель, выньте вилку и очистите лапшерезку, нож, лапшу и ролики.

- УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО: при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.

ВАЖНО: запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием.

ВАЖНО: строго запрещена чистка корпуса оборудования под струей воды или с погружением в воду.

ВАЖНО: запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.

  - ВАЖНО: если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.

  - Выключите оборудование и отсоедините его от сети питания.

  - Протрите все рабочие поверхности, используя мягкую тряпку или салфетку.

- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перемещать с осторожностью, избегая его падения и ударов. Изделие в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, его следует поместить на хорошо проветриваемый склад, запрещается переворачивать. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.

- ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Машина не работает после включения | 1. Нет звука. Кнопка питания сломана 2. Внутри машины шум. Поврежден конденсатор | 1. Замените кнопку питания 2. Замените конденсатор |
| Лист теста не гладкий или прилипает к роликами | 1. Толщина листа теста неравномерна 2. Тесто слишком влажное или слишком сухое 3. Прилипание теста происходит из-за отсутствия смазки | 1. Отрегулируйте зазор между валами для равномерной толщины 2. Добавить муку и замесите тесто снова. Добавить сухую муку с обеих сторон листа теста 3. Отрегулируйте нож таким образом, чтобы не было зазора между валом и тестом |
| На валах появились царапины | 1. Вал поврежден твердым предметом 2. Машина не использовалась в течение длительного времени или ненадлежащим образом обслуживалась | Отполируйте поверхность ролика наждачной бумагой в ​​направлении вращения валов после выключения питания |
| Лапша получается не гладкой или много теста прилипает к ножу | 1. Лист теста слишком влажный 2. Лезвие ножа ослаблено | 1. Добавьте муки с обеих сторон листа теста 2. Подтяните винты, на которых крепится нож |