Калибровка торговых весов

Данный способ калибровки основан на весах серии ВТС-40 (40 кг.)

Вы можете изменить данные в соответствии с максимальным весом взвешивания для других весов. Другие шаги все одинаковы.

1. Включите весы. После того, как все три окна показывают ноль, введите цифры «8601» «8503» «8603» или «8806», нажмите «TARE» (T). Подтверждением правильности введенного кода является половина цифры ноль в окне стоимости товара. Если вы не видите данную цифру, попробуйте следующий код.

2. Введите номер «1», затем  нажмите «TARE» (T).

3. Поместите половину веса максимального веса взвешивания (если максимальный вес взвешивания  40 кг, поставьте гирю 20 кг на весы), затем нажмите «TARE» (T). Введите номера «20000», затем нажмите «TARE».

3. Введите номера «40000» (если максимальный вес взвешивания  30 кг, введите 30000), затем нажмите «TARE».

4. Введите номер деления - погрешности (2g, 5g, или 10g ...), затем нажмите «TARE».

5. Калибровка будет успешной, если вес гири лежащей на платформе для взвешивания равен цифрам в окне весов.