РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕСТОМЕС

МОДЕЛЬ: CP-SM10SS

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	НАЗНАЧЕНИЕ	3

3.	ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	3

4.	БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ	3

5.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

6.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	4

7.	УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	4

8.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	4

- ВВЕДЕНИЕ

  - Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

  - Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

  - Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для замешивания крутого теста или фарша.

- ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.

- Перед подключением убедитесь, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению оборудования. Допустимый предел отклонения напряжения питания составляет ±10%.

- Перед загрузкой продуктов не забудьте хорошо промыть дежу и насадку тестомеса.

  - ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:

  - -  поврежден кабель питания;

  - -  оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

  - ВАЖНО:

  - Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

- БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

  - перед подключением убедитесь, что:

  - -  напряжение питания сети соответствует требуемому значению;

  - -  розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования;

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | CP-SM10SS |
| --- | --- |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Материал емкости для перемешивания | нержавеющая сталь |
| Материал боковых стенок | нержавеющая сталь |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Объем емкости для перемешивания, л | 10 |
| Макс. перемешиваемая масса, кг | 5 |
| Время непрерывного замешивания, мин. | 5-10 |
| Габаритные размеры, см | 42x28.5x44 |
| Вес, кг | 24.5 |

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

  - Подключите питание.

  - Смажьте внутреннюю часть емкости для перемешивания и насадку растительным маслом — это уменьшит прилипание теста во время замешивания.

  - Включите тестомес.

  - Насыпьте в емкости для перемешивания муку и добавьте воду.

  - Если тесто получается слишком крутым – добавьте немного воды.

  - Если тесто прилипает к насадке – добавьте немного муки.

  - Во время замешивания крышка должна быть закрыта.

  - На 1 замес уходит примерно 5-10 минут. После вымешивания выключите тестомес и откройте крышку.

  - Наклоните емкость для вымешивания на 90 градусов и достаньте тесто.

ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны, не допускайте попадания внутрь емкости для перемешивания посторонних предметов.

  - Завершив работу, обесточьте оборудование.

  - Помойте насадку и емкость для перемешивания. Затем тщательно вытрите их сухой тряпкой или полотенцем.

- УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО: при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.

ВАЖНО: запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием.

ВАЖНО: строго запрещена чистка корпуса оборудования под струей воды или с погружением в воду.

ВАЖНО: запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.

  - ВАЖНО: если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.

  - Выключите оборудование и отсоедините его от сети питания.

  - Помойте насадку и емкость для перемешивания.

  - Протрите насухо все рабочие поверхности, используя мягкую тряпку или салфетку.

  - Нанесите небольшое количество растительного масла на места сопряжения насадки и тестомеса.

- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перемещать с осторожностью, избегая его падения и ударов. Изделие в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, его следует поместить на хорошо проветриваемый склад, запрещается переворачивать. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.