Manifesta UNO

Характеристики

| Название | Manifesta UNO |
| --- | --- |
| Тип кофемашины | профессиональная |
| Версия | мультибойлерная |
| Количество групп | 1 группа |
| Высота групп | 140 мм |
| Материал | нержавеющая сталь, ABS |
| Цвета | черный, белый |
| Ёмкость основного бойлера | 5 л |
| Ёмкость варочных бойлеров | 0,5 л |
| Материал бойлеров | Нержавеющая сталь |
| Нетто / брутто | 35 / 39 кг |
| Напряжение | 220 V |
| Мощность | 4200 W |
| Ширина | 478 мм |
| Высота | 578 мм |
| Глубина | 520 мм |

Комплектация

| Темпер | 1 шт. |
| --- | --- |
| Фильтр на одну порцию | 1 шт. |
| Фильтр на две порции | 1 шт. |
| Фильтр для чистки групп | 1 шт. |
| Пружина | 1 шт. |
| Держатель фильтра | 1 шт. |
| Носик для двух порций | 1 шт. |
| Носик для одной порции | 1 шт. |
| Наливная трубка диам. 1/2 | 1 шт. |
| Сливная трубка | 1 шт. |
| Подставки для чашек | 1 шт. |

Требования к воде

| Общая жесткость | 50—60 ppm (частей на миллион) |
| --- | --- |
| Давление холодной воды в водопроводе | 2—6 бар |
| Минимальный расход | 200 л/час |
| Тонкость фильтрации | ниже 1.0 микрон |
| Общее содержание органических и неорганических соединений | 50—250 ppm |
| Уровень хлора | менее 0,50 мг/л |
| Показатель pH | в диапазоне 6,5 и 8,5 |

Преимущества модели

1. Технология мультибойлер – в кофемашине Manifesta UNO помимо основного бойлера объемом 5 л. варочная группа оснащена дополнительным бойлером 0,5 л. Это позволяет сохранять высокую термостабильность и производительность.

2. PID-контроль температуры с помощью системы — температура нагрева воды в бойлерах контролируется системой PID Control с точностью регулировки до 1 градуса. На каждую группу устанавливается свой температурный режим для работы с разным зерном.

3. Система предварительного смачивания SIS обеспечивает оптимальное давление, распределяя воду равномерно по всей площади кофейной таблетки, для приготовления эталонного эспрессо.

4. Подсветка рабочей поверхности – для комфортной работы в условиях недостаточно освещенности.

5. Автомат — кофемашина сама запускает и останавливает пролив воды.

6. Гарантия — 25 лет. Система Manifesta Approved позволяет продлевать заводскую гарантия на кофемашины бренда Manifesta.

7. Счетчик воды. Кофемашина Manifesta UNO оснащена счетчиком воды и системой регулировки давления пара.

8. Высокие группы – расстояние от рабочей поверхности до носика рожка 140 мм для работы с любой посудой, в том числе формата «take away».

1. Мультибойлер

Кофемашина имеет 2 бойлера – у других кофемашин в этом сегменте – 1 бойлер.

3 Бойлера общим объемом 5,5 л.

Основной бойлер на 5 литров и 1 бойлер – 0,5 л. на каждую группу  -  дают вам возможность готовить большое количество молочных напитков, при высоком потоке клиентов – и всегда иметь стабильную мощность пара, чтобы отдавать от 100 до 200 молочных напитков без потери качества.

2 Отдельных бойлера на группы - дают вам возможность готовить всегда одинаково качественный и стабильный напиток на заданной температуре. А бойлер в группе отвечает за стабильную температуру, даже при работе на высоком потоке клиентов от 100 до 200 чашек эспрессо.

Температура воды в кофемашине не падает и это достигается за счет того, что в каждой группе стоит отдельный бойлер для кофе на 0,5 литров и температура воды всегда остается стабильной. Кофемашина подкачивает воду в бойлер на группе – автоматически.

Возвратность гостя

Мультибойлер – это одинаково вкусный напиток для клиента утром/днем/вечером. Люди возвращаются на вкусный кофе. Если кофе утром вкусный, а вечером после работы горчит, клиент в следующий раз не вернется. С системой «Мультибойлер» такой проблемы нет, у Вас всегда одинаковая температура воды, соответственно одинаковое качество напитка.

Вкусный напиток в любое время

Мультибойлер – это всегда сокращение времени. 
Вам не надо ждать, когда кофемашина нагреется, после последнего приготовления кофе. Температура воды на обычных «однобойлерных» кофемашинах падает, каждый раз после приготовленного напитка и бариста вынужден ждать, пока кофемашина снова нагреется.

Люди рассказывают

Мультибойлер – это прежде всего увеличение выручки. 
 Чем больше к Вам приходит людей, тем выше Ваша выручка. Если одному человеку кофе понравился – он расскажет про Ваше заведение друзьям или придет в следующий раз уже с ними, чтобы выпить вкусный кофе.

2. PID Control

Точность температуры

Функция которая даёт возможность настроить температуру воды в каждой группе по отдельности, с точностью до 1 градуса! Зачем это нужно? Температура воды очень сильно влияет на кофе, как мы с Вами знаем. Поэтому данная функция позволяет вам готовить одинаково вкусные напитки в течение всего дня. На однобойлерных кофемашинах – PID контроля нет, регулировать температуру, зачастую, нельзя.

Собственный рецепт

PID Control – позволяет создать идеальную чашку кофе для гостей. За счет настройки точной температуры воды – вы сможете создать свой рецепт идеальной чашки кофе, который никто кроме вас не сможет повторить!

Стабильный кофе

Если температура в кофемашине постоянно прыгает от 80 до 100 градусов – вы всегда получаете либо слишком горький напиток, либо слишком кислый. С PID контролем вы можете забыть про нестабильны кофе.

3. SIS

Система предварительного смачивания – помогает приготовить вкусную чашку даже если бариста неправильно или не ровно придавил таблетку. То есть кофемашина сначала подает 15-20 миллилитров воды, чтобы смягчить кофейную таблетку, а затем запускает основной пролив.

4. Подсветка рабочей зоны

1. Светодиодная подсветка рабочей зоны – позволяет бариста работать даже темном заведении, например в баре.

2. Светодиодная подсветка – выгодно подчеркивает дизайн кофемашины в вечернее время суток.

5. Автомат

1. С функцией автомат кофемашина сама запускает и останавливает пролив воды.

2. В автоматическом режиме можно запрограммировать 4 профиля с точными рецептами кофе на каждую гуппу. То есть бариста не следит за приготовлением кофе и пока кофемашина готовит напитки, он может потратить это время на обслуживание других гостей, увеличивая тем самым количество заказов, средний чек, а также сократить время ожидания в очереди. Кофемашина остановится автоматически.

6. Гарантия от производителя

1. В отличии от своих конкурентов кофемашина Manifesta  имеет гарантию от завода производителя - 2 года

2. Заводская гарантия 25 лет по системе Manifesta Approved.
Бренд Manifesta уверен в качестве своей продукции, и поэтому дает возможность своим клиентам, при соблюдении условий гарантии, продлевать заводскую гарантию на кофемашину до 25-ти лет. Ни один производитель в мире не предлагает такие условия на свою продукцию!