«КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф3КпЭ/100»

ПАСПОРТ

«КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Ф3КпЭ/100»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации, распространяется на котлы электрические  промышленные прямого нагрева. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации поверхности должен находиться у лиц, ответственных за ее сохранность.

# Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 3 |
| --- | --- |
| 2.Назначения изделия | 3 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность | 4 |
| 5. Устройство и принцип работы | 5 |
| 6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 5 |
| 7. Подготовка к работе | 6 |
| 8. Порядок работы | 7 |
| 9. Техническое обслуживание | 9 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 9 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 10 |
| 12. Гарантии изготовителя | 10 |
| 13. Утилизация изделия | 12 |
| 14. Талон на гарантийное обслуживание | 13 |
| 15. Свидетельство о приемке 16. Схема электрическая принципиальная | 15 16 |

- Общие указания.

  - Изделие работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 380В. Оно предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10ºС до +50 ºС. Относительная влажность (без конденсации) воздуха не более 80% при 20°С. Необходимо проветривание или наличие вытяжной вентиляции,

  - Котел подключается квалифицированным специалистом с группой допуска не менее 3 группы и согласно «Правилам устройства электроустановок».

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сетей электроснабжения.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

- Назначение изделия.

  - Котел электрический предназначен для приготовления и подогрева пищи. Все функциональные части котла легкодоступны с фронтальной стороны. Котел электрический может использоваться как независимо, так и в составе линии приготовления.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.

  - Приобретая наш котел, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно его использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

- Технические характеристики изделия.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), не более | мм | 800х980х1115 |
| 3.2 | Количество ТЭНов | шт. | 3 |
| 3.3 | Электрическая мощность, не более | кВт | 12 |
| 3.4 | Номинальное напряжение электросети | В | 380 |
| 3.5 | Частота тока | Гц | 50 |
| 3.6 | Объем варочной чаши | л | 100 |
| 3.6 | Рабочее давление пара в паровой рубашке, МПа | кгс/см2 | (0,002-0,05) |
| 3.7 | Масса, не более | кг | 98 |

- Комплектность.

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1. Котел электрический прямого нагрева 100л | 1 |
| 2. Паспорт | 1 |
| 3. Сертификат соответствия | 1 |

- Устройство и принцип работы.

  - Основные части изделия указанны на рис.1.

Панель управления

Рис. 1

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Источником опасности в изделии является напряжение питающей электрической сети 380В.

  - Изделие по типу защиты от поражения электрическим током эксплуатирующего персонала соответствует требованиям ГОСТ Р 51350 по классу защиты 1.

  - Установка розетки для включения котла к  электросети и проверку сопротивления заземления осуществляется аттестованным специалистом, допущенным к работе с электроустановками напряжением до 1000В.

  - Запрещается:

    - Включать в сеть изделие при наличии видимых повреждений розетки, вилки или соединительного шнура.

    - Производить любые ремонтные работы не отключив изделие от сети.

    - Запрещается вместо хомутов использовать проволоку.

  - При перемещениях изделия на новое место необходимо отключать его .от электросети.

  - В случае возникновения в работе неисправности, связанной с появлением электрического треска, задымления и т.п. следует немедленно отключить изделие от электрической сети.

  - При возникновении пожара следует немедленно отключить изделие от электрической сети, принять меры к тушению пожара и вызвать пожарную службу.

  - ВНИМАНИЕ! Не допускается применять водяную струю для очистки наружной части электрического котла.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться одновременно к включенному в сеть изделию и контурам заземления.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация изделия в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%, имеющих токопроводящие полы.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать изделие для обогрева помещения

  - После распаковывания, перед включением в сеть, изделие должно быть выдержано при комнатной температуре в течение 2 часов.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

    - Оставлять без надзора электрический котел с включенными ТЭНами.

    - Работа электрического котла с включенными ТЭНами при незаполненной варочной чаше.

- Подготовка к работе.

  - Котел следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90. «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности».

  - Снять заднюю стенку и через кабельный зажим подключить пятижильным кабелем с жилами сечением не менее 4 кв. мм каждая электропитание 380В к клеммнику

  - Закрепить заднюю стенку в исходное положение.

  - Подсоединить заземление корпуса к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0-87.

  - Заполните водой пароводяную рубашку, для чего:

    - Откройте пробно – спусковой кран,

    - Откройте кран заливной горловины на верхней панели котла,

    - Залейте кипяченую отстоянную или дистиллированную воду в горловину пароводяной рубашки до появления воды в пробно – пусковом кране (~40-42 литра). Использование водопроводной, не подготовленной воды приведет к сокращению срока службы нагревательных элементов,

    - Закройте пробно – спусковой кран,

Котел готов к работе

  - Кран заливной горловины оставить открытым.

- Порядок работы.

  - Включить котел в сеть

  - Перед началом работы обязательно проверить наличие воды в рубашке, для этого:

    - открываем пробно - пусковой кран (рис.1), если из него не течет вода, то котел не готов к работе. Доливаем воду в рубашку согласно п. 7.5.

    - включаем любой режим работы, если горит индикатор наличия воды см. рис. 2., то котел не готов к работе. Доливаем воду в рубашку согласно п.7.5.

Ручка включения режимов

Индикатор работы ТЭНов

Индикатор наличия воды в рубашке

Рис.2

  - Залейте в варочный сосуд необходимое количество холодной воды, загрузите продукты и закройте крышку.

Внимание! Заполнять водой и продуктами варочный сосуд, нужно не превышая предельного уровня – 10…12 см ниже кромки котла.

  - Убедитесь в том, что верхний кран заливной горловины открыт.

  - Выбор режимов работы:

    - Режим 1 – Включаются все 3 ТЭНа одновременно. После закипания автоматически котел переходит на работу с 1 ТЭНом, который поддерживает кипение.

    - Режим 2 – Включаются только 2 ТЭНа одновременно. После закипания автоматически котел переходит на работу с 1 ТЭНом, который поддерживает кипение.

    - Режим 3 – Включаются 1 ТЭН. После закипания автоматически котел отключается (режим подогрева).

  - Выбрать один из имеющихся режимов работы с помощью ручки включения режимов.

  - Дождитесь устойчивого кипения воды в водяной рубашке (должно быть интенсивное паровыделение из заливной горловины, ориентировочно 30 мин.).

  - Закройте кран заливной горловины.

  - Выполнение п.8.4 – 8.6 настоящего руководства обязательно при каждой новой загрузки варочного сосуда.

Внимание! При интенсивном кипении из заливной горловины возможны брызги кипятка, есть вероятность ошпарится!

  - Для выключения изделия необходимо:

    - Установить ручку переключателя в положение “0”.

    - Отключить котел от эл.сети.

  - Вычерпать продукт, если он содержит крупные частицы, или слить через кран для слива жидкости (см. рис 1), если он имеет однородную структуру. Дать емкости остыть до температуры 50°С. Провести     санитарно–гигиеническую обработку емкости моющим раствором, протереть чистой ветошью и просушить. Панель протереть ветошью.

- Техническое обслуживание

  - Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от газоснабжения и электроснабжения.

  - Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

  - Ежедневно, в конце работы необходимо произвести тщательную очистку поверхностей газового котла от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки, протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту поверхностей газового котла, но и на состояние пола вокруг нее, т.к. наличие жидкости или жира на полу – это путь к травматизму.

  - Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции, позволяет Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет нагрева содержимого варочной чаши | Перегорел один или несколько ТЭНов | Заменить неисправные ТЭНы |
| Горит индикатор уровня воды в рубашке. Не включается нагрев | недостаточное количество воды в рубашке | Долить воду в рубашку см п. 7.5 и настоящего руководства |

11. Правила транспортировки и хранения.

  - Способ установки оборудования на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

  - До установки изделия у потребителя, его необходимо  хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5°С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Условия транспортирования оборудования - по группе условий 3 ГОСТ 15150 и температуре не ниже -35°С.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

12. Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

  - В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с требованиями данного руководства.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

    - не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

    - повреждения изделия за счет удара или падения;

    - подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

    - без отметки газово-сервисной службы аппарат гарантии не подлежит,

    - повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

    - транспортировки изделия в не правильном положении с нарушением правил перевозки;

    - выход из строя деталей, подверженных нормальному износу.

  - Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

  - Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

  - Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

    - заводской номер изделия;

    - дата получения изделия с предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

    - дата ввода в эксплуатацию;

    - описание внешнего проявления поломки;

    - какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.;

  - К рекламации следует приложить:

    - заполненный гарантийный талон;

    - акт о поломке.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

  - В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие для утилизации, необходимо привести в непригодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Регистрационный талон

Организация _______________________________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________________

Руководитель___________________________________________________________________________

Контактный тел./факс_______________________________________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели Ф3КпЭ/100

Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия)                    (подпись)

Где было приобретено оборудование___________________________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _________и модель__ Ф3КпЭ/100

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_________________________________________________________

_________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г. Механик__________________

(подпись)

Владелец_________________(подпись)

_____________

код продукции

КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ПАСПОРТ

Ф3КпЭ/100

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Котел пищеварочный электрический Ф3КпЭ/100 №______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

Схема электрическая принципиальная

Котел электрический 100л Ф3КпЭ/100