| ЭММА XL комбинированная |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Артикул: 7203810. 1950; 700; 1380.. Цветовая палитра:. RAL 7004. RAL 8017.. |
| Вертикальная витрина с 4-х сторонним остеклением, двумя распашными дверьми и комбинированной зоной выкладки. По всему периметру витрины -азотированные термо стеклопакеты с подогревом, в обрамлении алюминиевых профилей. Температурный режим +2..+8 /+6..+12 / +12..+16 Потребляемая мощность 12,3 кВт / сутки Габаритные размеры холодильной камеры 1300*430*1270(h) мм Система охлаждения -статически-гибридная, что гарантирует поддержание заданной температуры на всех полках,. Экспозиция -5 стеклянных стационарных полок, толщиной 8 мм, регулируются по высоте. Размер полок 780*510 мм. И 6 вращающихся полок диаметром 550 мм Бесшумный привод полок с нагрузкой на ось редуктора более 50 кг Площадь выкладки, с учетом нижней функциональной зоны выкладки,3,4 кв.м. Освещение -светодиодные направленные светильники с 6-ти точек. Есть функция отключения подсветки при работающем холодильном агрегате (ночной режим). Витрина оснащена регулируемыми опорными ножками и дополнительно роликами-колесами для максимального удобства эксплуатации. На дверях витрины установлены механические замки с ключами. Стандартные цвета витрины - алюминиевый металлик RAL 7004 и темно коричневый RAL 8017 Напряжение/частота 220 Вт /50 Гц Пусковой/рабочий ток 15/5 А Оптимальные условия эксплуатации: температура в помещении +15..+25 при относительной влажности не более 60% ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: -дополнительные полки с комплектом креплений -изменение габаритов по ТЗ заказчика -окрашивание по RAL в любой цвет *Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия, в связи с постоянной модернизацией модельного ряда. |  |  |