«ПЕЧЬ ДЛЯ КАРТОШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ»

Ф3ШЖЭ

Паспорт

Паспорт

«ПЕЧЬ ДЛЯ КАРТОШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством  по эксплуатации, распространяется на «ПЕЧЬ ДЛЯ КАРТОШКИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ  Ф3ШЖЭ»

Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации изделия  должен находиться у лиц, ответственных за ее сохранность.

Содержание ПС:

| 1. Общие указания | 3 |
| --- | --- |
| 2. Назначение изделия | 3 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность 5.Устройство прибора | 4 5 |
| 6. Требования по техники безопасности и пожарной безопасности | 6 |
| 7. Подготовка к работе | 7 |
| 8. Порядок работы | 7 |
| 9. Техническое обслуживание | 8 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 8 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 9 |
| 12. Гарантии изготовителя | 9 |
| 13. Утилизация изделия | 11 |
| 14. Свидетельство о приемке | 12 |
| 15. Схема электрическая принципиальная 16. Талон на гарантийное обслуживание | 13 15 |

- Общие указания.

  - Изделие работает от электросети переменного тока частотой 50±0,4%Гц, напряжением 220В±10%  и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10˚С до +35˚С, относительной влажности воздуха 80% и наличии вытяжной вентиляции и атмосферном давлении 84 до106,7кПа (от 630 до 800мм рт.ст.)  и на открытом воздухе.

  - Изделие устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов и подключается к электросети самим потребителем

  - Вид климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

  - При покупке требуйте проверку комплектности.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - Изделие обслуживается только обученным квалифицированным персоналом.

  - Внешняя поверхность ящиков может нагреваться более 60˚С.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

- Назначение изделия.

  - Печь предназначена  для приготовления  печеной картошки фаршированной мясом, овощами и т.д., а также для сохранения приготовленного продукта в горячем состоянии.

  - Высокая производительность установки, простота и надежность в эксплуатации, наглядность в приготовлении продуктов делает данную установку привлекательной для предприятий общественного питания.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данное изделие в системе общественного питания.

  - Приобретая нашу печь, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

- Технические характеристики

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), не более | мм | 480х560х1005 |
|  | Количество нагревательных элементов | шт | 3 |
|  | Количество ящиков | шт. | 3 |
|  | Номинальное напряжение тока | В | 220 |
|  | Частота тока | Гц | 50 |
|  | Потребляемая электрическая мощность, не более | кВт | 3,0 |
|  | Пределы регулирования температуры | ˚С | 50-300 |
|  | Масса, не более | кг | 57 |

- Комплектность.

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1. Печь для картофеля электрическая | 1 |
| 2. Выдвижной ящик | 3 |
| 3 Паспорт | 1 |
| 4. Сертификат соответствия | 1 |

- Устройство прибора.

  - Основные части изделия указаны на рис.1 и перечислены в таблице 1.

784

8

36

8

2

5

6

4

1

6

7

Рисунок 1

| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | 5 | Тепловая камера со стеклом жаростойким |
| 2 | Ящики | 6 | Евровилка с кабелем |
| 3 | Ручка терморегулятора | 7 | Сигнальная лампочка |
| 4 | Ножки | 8 | Заземление |

Таблица 1

  - Принцип работы изделия  заключается в том, что фаршированный мясом или овощами картофель заворачивают в алюминиевую пищевую фольгу, укладывают в ящики (3) и запекают. После приготовления запеченный картофель перекладывается в тепловую камеру для сохранения продукта в горячем состоянии.

- Требования по техники безопасности и пожарной безопасности

  - Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».

  - Изделие следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности», но не менее 300 мм от задней стенки изделия до стены и не менее 500 мм от легковоспламеняющихся материалов.

  - Изделие выполнено с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33

  - При перемещениях изделия на новое место необходимо отключать ее от электросети, заземления. Запрещается тянуть за кабель для отключения от электросети.

  - Перед включением изделия убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным кабелем.

  - Запрещается мыть изделие струей воды.

  - При эксплуатации установки вне помещений, необходимо защитить установку от ветра и попадания в нее атмосферных осадков.

  - Время непрерывной работы изделия не более 8 часов. Время перерыва не менее 40 мин.

  - Все работы по устранению неисправностей и ремонту установки должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения изделия от электросети.

- Подготовка к работе

  - После распаковывания и установки изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку внутренней поверхности камеры и ящиков с помощью стандартных средств очистки.

  - Перед включением изделия  в эл.сеть убедитесь в целостности электрошнура, вилки, наличии и исправности сетевой розетки и заземления.

  - Первый раз установка должна быть использована без загрузки, при максимальной температуре для удаления остаточных продуктов обработки, чтобы вывести запах материала (стекловаты). При первом использовании нагревайте печь примерно в течение часа. Установите максимальный температурный режим. В процессе работы печи образуется дым и неприятные запахи. По истечении времени отключить печь. Дать ей остыть.

- Порядок работы.

  - Включить вилку в розетку с напряжением 220В, 50Гц от отдельного автоматического выключателя с током нагрузки не менее 16А.

  - Заполнить ящики картофелем.

  - Повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке на заданную температуру.

  - При работающих нагревателях горит сигнальная лампочка, которая выключается, если температура в камере  превысит  заданную температуру.

  - При запекании не рекомендуется часто открывать ящики из жарочной камеры, чтобы не охлаждать ее.

  - По окончании приготовления пищи необходимо выключить  из электросети печь, отключив вилку из розетки.

- Техническое обслуживание.

  - Перед любыми работами по обслуживанию изделия отключите его от электросети.

  - Внешние части и поверхности из нержавеющей стали очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Трудноудаляемые пятна очищайте специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью. Не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства.

  - Стекло дверцы очищайте губкой с неабразивным моющим средством, затем протрите мягкой тканью.

  - Ежедневная чистка рабочей камеры и ящиков увеличит срок службы установки. Просушивайте рабочую камеру и ящики. При длительном перерыве в работе (на ночь) дверь камеры оставляйте приоткрытой. Аккуратное и бережное обращение с установкой и соблюдение требований настоящей инструкции, позволяет Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет нагрева ТЭНов | 1.Нет подключения к электросети 2.ТЭН перегорел 3.Неисправен терморегулятор | 1.Подключить печь к электросети и проверить исправность кабеля 2.Заменить ТЭН 3.Заменить. |

- Правила транспортировки и хранения.

  - До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

  - В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с требованиями данного руководства.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

    - не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

    - повреждения изделия за счет удара или падения;

    - подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте;

    - повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

    - транспортировки изделия в не правильном положении с нарушением правил перевозки;

    - выход из строя деталей, подверженных нормальному износу.

  - Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

  - Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

  - Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

    - заводской номер изделия;

    - дата получения изделия с предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

    - дата ввода в эксплуатацию;

    - описание внешнего проявления поломки;

    - какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.;

  - К рекламации следует приложить:

    - заполненный гарантийный талон;

    - акт о поломке.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

  - В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

ПЕЧЬ ДЛЯ КАРТОШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ПАСПОРТ

Ф3ШЖЭ.00.00.000ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Печь для картошки электрическая Ф3ШЖЭ.00.00.000

№______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

Арт.________

Регистрационный талон

Организация _______________________________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________________

Руководитель___________________________________________________________________________

Контактный тел./факс_______________________________________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели Ф3ШЖЭ

Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия)                    (подпись)

Где было приобретено оборудование___________________________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _________и модель_Ф3ШЖЭ

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_______________________________________________________

___________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес___________________________________________

_____________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г.  Механик__________________

(подпись)

Владелец _________________(подпись)