«ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ»

ПАСПОРТ

Ф4КУ1Г     

Ф4К1Г        

«ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации, распространяется на грили карусельные газовые:

- однорядные узкие Ф4КУ1Г;

- однорядные широкие Ф4К1Г;

Первая цифра в название означает количество нагревательных элементов, вторая количество барабанов с вертелами. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации гриля должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

# Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 2 |
| --- | --- |
| 2.Назначения изделия | 3 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность | 4 |
| 5. Устройство и принцип работы | 5 |
| 6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 6 |
| 7. Подготовка к работе | 7 |
| 8. Порядок работы | 8 |
| 9. Техническое обслуживание | 8 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 9 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 9 |
| 12. Гарантии изготовителя | 10 |
| 13. Утилизация изделия | 11 |
| 14. Свидетельство о приемке | 12 |
| 15. Талон на гарантийное обслуживание | 13 |
| Приложение 1. Схема электрическая принципиальная | 16 |

- Общие указания.

1.1 Изделие выпускается для работы  на пропане и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении, с диапазоном температур окружающего воздуха от +10˚С до +50˚С, относительной влажности (без конденсации) воздуха 80% при 20˚С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст). Изделие может работать на природном газе с заменой сопла и последующей настройкой специалистом газовой службы.

  - Гриль подключается к электросети специалистами, имеющими допуск для работы с электрооборудованием.

  - Гриль должен включаться в электросеть от электрической розетки с заземленным контуром, согласно прилагаемой эл. схеме, см. вкладку Приложение 1.

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

- Назначение изделия.

  - Гриль карусельный газовый предназначен приготовления тушек кур, куриных окорочков, грудок и других продуктов.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали.

  - Приобретая наш гриль, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств

- Технические характеристики изделия.

Таблица 1

| Модель Наименование | Ф4КУ1Г | Ф4К1Г |
| --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение гриля, В/при частоте 50Нz | 220 |  |
| Масса, кг | 85 | 116 |
| Расход газа (пропан-бутановая смесь), кг/ч | 1,81 | 1,81 |
| Расход природного газа (метан), куб.м | 1,5 | 1,94 |
| Размеры гриля, мм | 915х755х785 | 1200х800х800 |
| Количество горелок, шт | 4 | 4 |
| Количество люлек, шт | 5 | 5 |
| Газовое подключение | 1/2" | 1/2" |
| Газовая мощность гриля, кВт | 13 | 16,8 |
| Кол-во вертелов с электроприводом | 5 | 5 |
| Время разогрева до максимальной температуры, мин | 25 | 25 |

Комплектность.

Таблица 2

| Наименование | Кол-во |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ф4КУ1Г | Ф4К1Г |
| 1. Гриль карусельный газовый | 1 |  |
| 2. Поддон | 1 |  |
| 3.Редуктор газовый | 1 |  |
| 4. Люлька | 5 | 5 |
| 5. Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| 6. Сертификат соответствия | 1 |  |

Гриль работает на пропане, а также на природном газе с заменой сопла и настройкой специалиста газовой службы.

- Устройство и принцип работы.

2

Основные части изделия указанны на рис.1 и перечислены в таблице 3

9

8

7

6

5

3

4

1

Рис. 1 Устройство карусельного гриля

Таблица 3

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыша | 6 | Кнопка вкл./выкл. вращения вертелов |
| 2 | Вытяжка | 7 | Ручки вкл./выкл и регулировки подачи газа |
| 3 | Основание | 8 | Барабан с вертелами |
| 4 | Жаростойкое стекло | 9 | Поддон для сбора жира |
| 5 | Кнопка вкл./выкл. освещения в камере |  |  |

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Общие требования безопасности к газовой установке в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве», утвержденным Госгортехнадзором России и по ГОСТ 12.2.003-91.

  - К обслуживанию аппарата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации.

  - Перед включением установки проверить целостность изоляции шнура с вилкой и электропроводки. Сетевой кабель и шланг подвода газа не должны касаться задней стенки аппарата и находиться в зоне выхода горячего воздуха (над дымоходом).

  - Предварительно соединить болт заземления гриля с контуром заземления.

  - Периодически (один раз в день) проверять состояние шланга подвода газа и электрошнура. При обнаружении каких-либо дефектов (трещин, порезов, следов оплавления, затвердения материала шланга и утраты им начальной упругости)  немедленно обращайтесь в ремонтную службу.

  - Перед профилактикой и чисткой гриль необходимо отключить от сети.

  - Помещение и газовый отсек необходимо проветривать не реже 1 раза в час.

  - При появлении в помещении запаха газа:

- погасить открытие огня;

- закрыть общий газовый кран;

- открыть окна и проветрить помещение;

- вызвать аварийную газовую службу;

- до устранения утечки газа не проводить работ, связанных с искрообразованием, не зажигать огонь.

  - Установка относится к приборам, работающим под надзором.

  - Корпус гриля должен быть заземлен. Место заземления обозначено специальным значком.

  - Запрещается:

    - эксплуатировать изделия без подключения к контуру заземления;

    - прикасаться одновременно к включенному в сеть аппарату и устройствами естественного заземления  (батареями отопления, водопроводными кранами);

    - эксплуатация гриля в помещениях с относительной влажностью воздуха 80%, имеющих токопроводящие полы.

    - использовать изделие для обогрева помещения;

    - мыть аппарат струей воды.

- Подготовка к работе.

  - Гриль карусельный газовый может быть установлен стационарно в помещении либо на базе автомобиля «Газель», автоприцепов «Купава», «Тонар», либо в аналогичных им, с разрешения изготовителя и занесением отметки в данный паспорт.

  - Перед установкой гриля его необходимо очистить от упаковочной и технологической пленки.

  - После транспортировки или хранения гриля при температуре ниже 0˚С выдержать гриль при комнатной температуре перед включением в сеть не менее четырех часов.

  - Установить редуктор (запорное устройство) на газовый баллон, к редуктору присоединить гибкий шланг (кислородный, внутренний диаметр 9 мм)  на штуцер и затянуть одетым на него хомутом 1/2" .

  - Свободный конец шланга надеть на штуцер газопровода гриля, затянуть хомутом. Штуцер газопровода расположен на задней панели гриля.

- Порядок работы.

  - Произвести визуальный осмотр гриля.

  - Включить электровилку гриля в розетку.

  - Открыть вентиль газового баллона.

  - Розжиг начинать с дальней верхней горелки. Нажать и открыть газовый кран против часовой стрелки на максимальную подачу газа поворотом ручки газового крана к дальней верхней горелке.

  - Не отпуская ручку газового крана, поднести зажженную удлиненную зажигалку (в комплект не входит) к горелке и воспламенить ее, перемещая зажигалку вдоль горелки. Ручку газового крана удерживать в этом положении 20 сек. для срабатывания термопары

  - Следующую горелку зажечь после устойчивой работы первой и эту процедуру повторять с каждой горелкой, начиная сверху вниз.

  - Включить свет, установить вертела (шампуры) с нанизанной птицей.

  - Закрыть дверцы гриля и включить двигатель вращения вертелов при помощи кнопки на панели гриля слева поз. 6 рис. 1.

  - По мере готовности птицы выключить вращение шампуров, открыть дверцы и снять шампура с готовой птицей.

  - По окончании работы перекрыть доступ газа к горелкам, выключить двигатель, закрыть газовый кран и отключить гриль от сети.

- Техническое обслуживание.

  - Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии газоснабжения и электроснабжение.

  - Внешние части и поверхности очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо.

  - Трудноудалимые пятна очищайте специальными средствами, не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства.

  - Запрещается мыть гриль струей воды.

  - Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик  разрядов, имеющий классификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

  - Обязательно ежедневное удаление грязи из отсека редуктора. Кроме того следует проверять уровень масла в редукторе и при необходимости доливать его. Рекомендуемые масла для редуктора: синтетические (Castrol ALPHASYN PG 320; Shell TIVELA OIL SC 320), минеральные (Castrol ALPHASYN MAХ 320; Shell OMALA OIL 320).

  - В основном руководствоваться инструкцией по эксплуатации мотор-редуктора.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

Таблица 4

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Не происходит розжиг горелок | 1.Отсутствует подача газа 2. Неисправен газовый кран | 1.Проверить подачу газа 2. Заменить газовый кран |
| Нет вращения шампуров | 1. Неисправен мотор-редуктор 2. Обрыв цепи | 1. Заменить мотор-редуктор 2. Устранить обрыв цепи |
| Не горит лампа освещения камеры | 1. Перегорела лампа освещения 2. Кнопка включения освещения в положении 0 | 1. Заменить лампу освещения 2. Нажать кнопку включения освещения камеры |

- Правила транспортировки и хранения.

  - Способ установки оборудования на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

  - До установки изделия у потребителя, его необходимо  хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5°С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Условия транспортирования оборудования - по группе условий 3 ГОСТ 15150 и температуре не ниже -35°С.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

  - В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с требованиями данного руководства.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

    - не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

    - повреждения изделия за счет удара или падения;

    - подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

    - повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

    - транспортировки изделия в не правильном положении с нарушением правил перевозки;

    - выход из строя деталей, подверженных нормальному износу.

  - Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

  - Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

  - Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

    - заводской номер изделия;

    - дата получения изделия с предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

    - дата ввода в эксплуатацию;

    - описание внешнего проявления поломки;

    - какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.;

  - К рекламации следует приложить:

    - заполненный гарантийный талон;

    - акт о поломке.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

  - В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие для утилизации, необходимо привести в непригодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

_____________

код продукции

ГРИЛЬ КАРУСЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ

ПАСПОРТ

_________

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Гриль карусельный газовый ___________

№______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

Приложение 1

Схема электрическая принципиальная

Таблица 5

| Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Х1 | Евровилка угловая | 1 |
| С1 | Конденсатор 10 мкф 450В | 1 |
| М | Двигатель | 1 |
| SB1, SB2 | Переключатель кнопочный | 1 |
| EL1 | Лампа со стеклом | 1 |

Регистрационный талон

Организация___________________________________________________________________________Адрес_________________________________________________________________________________

Руководитель__________________________________________________________________________Контактный тел./факс___________________________________________________________________

Россия, г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт газового аппарата

Заводской номер _________и модель_________

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_________________________________________________________

_____________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г. Механик__________________

(подпись)

Владелец_________________(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт газового аппарата

Модели  _______

Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия)                    (подпись)

Где было приобретено оборудование_____________________________________________________