«КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРЯМОГО НАГРЕВА Ф1КПГ/150»

ПАСПОРТ

«КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРЯМОГО НАГРЕВА Ф1КПГ/150»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации, распространяется на котлы газовые  промышленные прямого нагрева Ф1КПГ/150. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации поверхности должен находиться у лиц, ответственных за ее сохранность.

# Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 3 |
| --- | --- |
| 2.Назначения изделия | 3 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность | 5 |
| 5. Устройство и принцип работы | 5 |
| 6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 6 |
| 7. Подготовка к работе | 8 |
| 8. Порядок работы | 8 |
| 9. Техническое обслуживание | 10 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 10 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 11 |
| 12. Гарантии изготовителя | 11 |
| 13. Утилизация изделия | 13 |
| Свидетельство о приемке | 14 |
| Талон на гарантийное обслуживание Приложение 1. Схема электрическая принципиальная Приложение 2. Акт ввода в эксплуатацию | 17 |

- Общие указания.

  - Изделие выпускается для работы на природном газе (метан) G20 ГОСТ 5542,с номинальным давлением 1274 Па или 1960 Па. Подключение к газовым сетям и перевод изделия на сжиженный газ (пропан-бутан) G30 по ГОСТ 20448, с номинальным давлением 2940 Па, производится специалистом газовой службы. Розжиг горелок работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В.

  - Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении, с диапазоном температур окружающего воздуха от +10ºС до +50 ºС, относительной влажности (без конденсации) воздуха 80% при 20°С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст).

  - Розетка для подключения котла газового к электросети устанавливается и подключается специалистами, имеющими допуск для работы с электрооборудованием.

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сетей электроснабжения и газоснабжения.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

- Назначение изделия.

  - Котел газовый предназначен для приготовления и подогрева пищи. Все функциональные части котла легкодоступны с фронтальной стороны. Котел газовый может использоваться как независимо, так и в составе линии приготовления.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.

  - На  внутренней поверхности котла допускаются потемнения ,  не влияющие на качество приготавливаемого продукта.

  - Приобретая наш котел, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно его использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

- Технические характеристики изделия.

Таблица 1

| № п/п | Наименование |  | Ед.изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Габаритные размеры (длина х ширина х высота) не более |  | мм | 857х910х1047 |
| 3.2 | Количество горелок |  | шт. | 12 |
| 3.3 | Тепловая мощность по газу, не более |  | кВт | 21,38 |
| 3.4 | Максимальная электрическая мощность, |  | кВт | 0,01 |
| 3.4 | Расход газа | природного | м3/ч | 2,38 |
|  |  | сжиженного |  | 1,39 |
| 3.5 | Номинальное напряжение электросети |  | В | 220 |
| 3.6 | Частота тока |  | Гц | 50 |
| 3.7 | Объем варочной чаши |  | л | 150 |
| 3.8 | Масса не более |  | кг | 120 |
| 3.9 | Давление газа |  | кПа | 1,3 – 3,0 |
| 3.10 | Вид газа |  |  | G20 |

- Комплектность.

Таблица 2

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1. Котел газовый прямого нагрева 150л | 1 |
| 2. Паспорт | 1 |
| 3. Сертификат соответствия | 1 |

Рис.1

5. Устройство и принцип работы

5.1. Основные части изделия указанны на рис.2 и перечислены в таблице 3.

Рис. 2

Рис. 3.а Кран закрыт                       Рис.3.б Кран открыт

Рис.3 Положения крана набора воды

Таблица 3

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус котла | 7 | Евровилка |
| 2 | Кнопка электророзжига горелки | 8 | Болт заземления |
| 3 | Ручка переключателя мощности горелки | 9 | Крышка |
| 4 | Кран сливной | 10 | Отверстия контроля розжига горелки |
| 5 | Место подключения к газопроводу | 11 | Поворотный кран |
| 6 | Место подключения к водопроводу | 12 | Кран набора воды |

6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Общие требования безопасности к газовой установке в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве», утвержденным Госгортехнадзором России и по ГОСТ 12.2.003-91.

  - Проверить целостность изоляции шнура с вилкой и электропроводки. Сетевой кабель и шланг подвода газа не должны касаться задней стенки аппарата и находиться в зоне выхода горячего воздуха (над дымоходом).

  - Предварительно соединить болт заземления котла с системой заземления.

  - Периодически (один раз в день) проверять состояние шланга подвода газа и электрошнура. При обнаружении каких-либо дефектов (трещин, порезов, следов оплавления, затвердения материала шланга и утраты им начальной упругости) немедленно обращайтесь в ремонтную службу.

  - При использовании сжиженного газа:

    - На баллон со сжатым газом установить понижающий редуктор через прокладку, входящую в комплект редуктора.

    - Соединить газовый баллон с установкой подводкой сильфонного типа для газа с внутренней резьбой нужного диаметра.

  - Помещение, где эксплуатируется установка, оснастить огнетушителем.

  - Установка относится к приборам, работающим под надзором.

  - Перед профилактикой и чисткой аппарат необходимо отключить от сетей водо- , газо- и электроснабжения.

  - Если на корпусе аппарата ощущается действие электрического тока (легкое пощипывание при касании), необходимо отключить его от сети и вызвать представителя ремонтной службы.

  - При появлении в помещении запаха газа:

- погасить открытые огни;

- закрыть общий газовый кран; открыть окна и проветрить помещение;

- вызвать аварийную газовую службу;

- до устранения утечек газа не проводить работ, связанных с искрообразованием, не зажигать огонь.

  - ВНИМАНИЕ! Не допускается применять водяную струю для очистки наружной части газового котла.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться одновременно к включенному в сеть изделию и контурам заземления.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация изделия в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%, имеющих токопроводящие полы.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать изделие для обогрева помещения

  - После распаковывания, перед включением в сеть, котел газовый должен быть выдержана при комнатной температуре в течение 2 часов.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Оставлять без надзора газовый котел с включенной горелкой.

Держать вблизи включенного газового котла  легковоспламеняющиеся вещества и предметы.

Работа газового котла с включенной горелкой при незаполненной варочной чаше.

7. Подготовка к работе.

  - Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение З-6 ч. в этих условиях.

  - После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности газового котла с помощью стандартных средств очистки.

  - Перед включением изделия в сеть убедитесь в целостности электрошнура, наличии заземления корпуса газового котла.

  - Подключить газ к штуцеру газопровода котла  поз.5 рис.2 специалистами газовой службы гибкой подводкой газа.

  - Образование конденсата при включении котла, заполненного холодной водой, не является неисправностью.

- Порядок работы.

  - .Заполнить емкость котла продуктами. Направить поворотный  кран поз.11 в емкость.  С помощью крана набора воды поз. 12 налить требуемое количество воды в емкость ( рис.3).  Отвести поворотный в сторону. Порядок заполнения емкости продуктами и водой определяется технологическим процессом приготовления пищи.

  - .Включить вилку в розетку с напряжением 220В.

  - .В начальном положении все газовые краны должны быть закрыты, а эл.вилка включена в электросеть  220В.

  - .Открыть общий газовый кран перед установкой.

  - . Котел  снабжен запальной горелкой «пилот». Пилотная горелка зажигается в начале работы и горит в течение всей рабочей смены. Это позволяет при необходимости отключить и быстро зажечь основные горелки, что приводит к экономии газа.

  - Для розжига пилотной горелки необходимо:

-Начальное положение газового крана ( рис.а).

- Нажать кнопку электророзжига поз.2., (либо снять нижнюю панель и зажечь пилотную горелку с помощью зажигалки).

- Нажать ручку газового крана до упора и в нажатом состоянии повернуть ее до упора влево ( положение рис. б ) .

- Удерживать  ручку в этом положении  не менее 10-15 сек. после возгорания пилотной горелки для срабатывания термопары контроля горения.

- Горение газа контролировать визуально через смотровые отверстия, расположенные на передней панели.

- Убедившись в устойчивом горении пилотной горелки, отпустите ручку газового крана.

  - Розжиг  основной горелки:

- Газовый кран имеет 2 рабочих положения – max и min горение пламени

- Слегка нажав, повернуть ручку влево до упора , max горение (положение рис.в).

- Для уменьшения пламени горелки нажмите и поверните ручку газового крана влево, min горение ( положение рис.г ).

  - В процессе работы можно отключать основные горелки при этом пилотная горелка продолжает работать.

  - . Для выключения изделия необходимо:

- Отключить основную горелку, повернув ручку газового крана вправо до упора.

- Отключить пилотную горелку, нажав ручку крана до упора и потихоньку отпуская ее вращать кран вправо до упора.

- Вынуть вилку из розетки.

- Техническое обслуживание.

  - Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от газоснабжения и электроснабжения.

  - Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.

  - Ежедневно, в конце работы необходимо произвести тщательную очистку поверхностей газового котла от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки, протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту поверхностей газового котла, но и на состояние пола вокруг нее, т.к. наличие жидкости или жира на полу – это путь к травматизму.

  - Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции, позволяет Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

Таблица 4

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет нагрева содержимого варочной чаши | - Горелка не розжена - Нет подачи газа | 1.Разжечь горелку 2. Включить подачу газа |
| Нет розжига горелок | 1. Нет подключения к электросети 2. Недостаточное время удерживается нажатой ручка подачи газа 3. Не работает блок розжига | 1. Подключить котел к электросети 2. Выполнить розжиг согласно данному руководству 3. Провести замену блока розжига |

- Правила транспортировки и хранения.

  - Способ установки оборудования на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

  - До установки изделия у потребителя, его необходимо  хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5°С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Условия транспортирования оборудования - по группе условий 3 ГОСТ 15150 и температуре не ниже -35°С.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

  - механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

  - В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с требованиями данного руководства.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

- не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

- повреждения изделия за счет удара или падения;

-подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

- без отметки газово-сервисной службы аппарат гарантии не подлежит;

- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

- транспортировки изделия в не правильном положении с нарушением правил перевозки;

- выход из строя деталей, подверженных нормальному износу.

  - Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

  - Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

  - Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

- заводской номер изделия;

- дата получения изделия с предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

- дата ввода в эксплуатацию;

- описание внешнего проявления поломки;

- какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.;

  - К рекламации следует приложить:

- заполненный гарантийный талон;

- акт о поломке;

- заполненный акт ввода в эксплуатацию.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

  - В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие для утилизации, необходимо привести в непригодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

оп

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРЯМОГО НАГРЕВА

ПАСПОРТ

Ф1КПГ/150.00.00.000ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Котел газовый промышленный прямого нагрева Ф1КПГ/150.00.00.000                            №______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

_____________

код продукции

Приложение 1

Схема электрическая принципиальная котла газового Ф1КПГ/150

| Х1 | Евровилка угловая 16а | 1 |
| --- | --- | --- |
| SB1 | Кнопка антивандальная ЗА-220V | 1 |
| G1 | Блок розжига 230/240V 50/60 Нz 0,6 А | 1 |
| G2 | Свеча розжига | 1 |
| G3 | Термопара | 1 |
| RST1 | Кран газовый 22/S | 1 |

Приложение 2

АКТ

ввода в эксплуатацию

Изделие

«Котел газовый Ф1КпГ150»

Заводской номер __________________

Дата выпуска «___»__________ 20___ г.

Место установки_____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___»__________ 20___ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию     Представитель владельца изделия

________________________                                            ________________________                   (подпись)                                                                            (подпись)

________________________                                             ________________________                (инициалы, фамилия)                                                       (инициалы, фамилия)

«___»____________ 20___ г.                                             «___»____________ 20___ г.

Регистрационный талон

Организация _______________________________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________________

Руководитель___________________________________________________________________________

Контактный тел./факс_______________________________________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт газового аппарата

Модели Ф1КПГ/150

Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия)                    (подпись)

Где было приобретено оборудование___________________________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт газового аппарата

Заводской номер _________и модель__ Ф1КПГ/150

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_________________________________________________________

_________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г. Механик__________________

(подпись)

Владелец_________________(подпись)