ПАСПОРТ

Тип: водонагреватель

Напряжение/мощность: 220В-240В/1500Вт (2500 Вт)

Модель №: WBE 8/10/16/20/30/35

О нашем продукте

Электроводонагреватель EKSI обладает такими преимуществами, как быстрый нагрев, безопасность использования, элегантный внешний вид и тройная система защиты. Производится из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого материала (те детали, которые соприкасаются с водой при нагревании). Электроводонагреватель EKSI – это лучший выбор для отеля, школы, офиса, ресторана и даже для домашнего использования.

- Внимание

- Не используйте водонагреватель вблизи источников тепла или во влажном  месте;

- Устанавливайте в месте, недоступном для детей;

- Перед включением водонагревателя убедитесь, что в нем есть вода;  выкипание воды и пересыхание водонагревателя может привести к повреждению нагревательных компонентов.

- При длительном перерыве в использовании отключите водонагреватель от сети и убедитесь, что в нем нет воды.

- Во избежание образования накипи, препятствующей нормальной работе водонагревателя, регулярно проводите очистку внутренних деталей устройства (рекомендуется раз в 15 дней). Перед чисткой убедитесь, что водонагреватель выключен и внутри него нет воды.

- Не встряхивайте  и не перемещайте водонагреватель, если внутри него есть вода, во избежание попадания воды на электрические элементы. Не помещайте водонагреватель в воду.

- В случае неисправности не пытайтесь починить устройство самостоятельно, а отправьте его для диагностики и починки в утвержденный пункт технического обслуживания.

- Если индикатор работы водонагревателя отключился вследствие выкипания воды и пересыхания водонагревателя (автоматическая защита от перегрева), немедленно выключите устройство и включите снова через 5-10 минут. Для более быстрого перезапуска залейте в водонагреватель немного холодной воды.

- Эксплуатация

- Убедитесь, что напряжение электросети и штепсельная вилка соответствуют техническим требованиям водонагревателя, а источник питания заземлен.

- Уровень воды не должен превышать максимальный уровень. Включите водонагреватель, если загорается КРАСНЫЙ индикатор, это означает нормальную работу устройства. Если КРАСНЫЙ индикатор отключился и включился, ЗЕЛЕНЫЙ – вода нагрелась.

- Во избежание ожогов,  не прикасайтесь к водонагревателю во время нагревания воды или когда вода нагрета. Держите прибор вне досягаемости детей.