УСТАНОВКА

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

«Фритюрница Ф2ФРЭ/600.00.00.000ПС»

ПАСПОРТ

«Фритюрница Ф2ФРЭ/600.00.00.000ПС»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации фритюрницы Ф2ФРЭ/600. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации изделия должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

Назначение.

Установка «Фритюрница» предназначена для тепловой обработки пищевых продуктов на профессиональных кухнях в составе жарочно-тепловой линии. Фритюрница готовит продукты в среде масла, нагретого до температуры 200°C . Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на модель «Фритюрница Ф2ФРЭ/600» .

Фритюрница работает от электросети переменного тока частотой 50Гц напряжением 380В. Установка выполнена по I классу защиты от поражения электрическим током.

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Фритюрница обслуживается только обученным квалифицированным персоналом.

Все корпусные элементы установки изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.

Приобретая нашу установку, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать и делать свой бизнес.

Предприятие «Гриль-мастер» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект установки, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличатся от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

Содержание РЭ:

Назначение                                                                                                                    2

| 1. Общие указания | 3 |
| --- | --- |
| 2. Технические характеристики | 3 |
| 3. Комплектность | 4 |
| 4. Устройство прибора | 4 |
| 5. Подготовка к работе | 5 |
| 6. Порядок работы | 5 |
| 7. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 6 |
| 8. Техническое обслуживание | 6 |
| 9. Возможные неисправности и способы их устранения | 7 |
| 10. Правила транспортировки и хранения | 7 |
| 11. Гарантии изготовителя | 7 |
| 12. Утилизация изделия | 8 |
| Приложение 1 | 9 |
| 13. Свидетельство о приемке | 10 |
| 14. Талон на гарантийное обслуживание | 12 |

- Общие указания.

  - Установка работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 380В , и предназначена для эксплуатации в отапливаемом помещении  при условии гарантированного проветривания или наличии вытяжной вентиляции.

  - При покупке установки  требуйте проверку комплектности.

  - Установка устанавливается и подключается специалистом энергоснабжения.

  - Установка располагается на устойчивом несгораемом основании, на расстоянии не менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов.

  - Оберегайте установку от ударов и небрежного обращения.

  - Внешняя обшивка и навесные элементы фритюрницы могут нагреваться до температуры выше 60ºС.

  - При длительных перерывах в эксплуатации( на ночь) отключить установку от системы подачи  электричества.

  - Перед использованием установки убедитесь в отсутствии посторонних предметов в рабочей емкости.

  - Прикасайтесь к приборам управления только руками, без использования колющих и режущих предметов.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, установка гарантийному ремонту не подлежит.

- Технические характеристики

| №п/п | Наименование | Ед.изм | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Габаритные размеры( длина х ширина х высота) не более | мм | 800х600х1040 |
| 2.2 | Количество нагревательных элементов | шт | 4 |
| 2.3 | Потребляемая электрическая мощность, не более | кВт | 7,6 |
| 2.4 | Пределы регулирования температуры | °C | 20-200 |
| 2.5 | Номинальное напряжение электросети | В | 380 |
| 2.6 | Частота тока | Гц | 50 |
| 2.7 | Полезный объем емкости | литров | 13 |
| 2.8 | Количество емкостей | шт | 2 |
| 2.9 | Единовременная загрузка продукта | кг | 3х2=6 |
| 2.10 | Объем одной заливки масла,min-max | литров | 4,5-7,5 |
| 2.11 | Масса установки не более | кг | 67 |
| 2.12 | Время разогрева масла до температуры 200 °C | минут | 15 |

- Комплектность

| №п/п | Наименование | Шифр | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фритюрница | Ф2ФРЭ/600.00.00.000 | 1 |
| 2 | Паспорт | Ф2ФРЭ/600.00.00.000ПС | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | Ф2ФРЭ/600.00.00.000РЭ | 1 |
| 4 | Сертификат соответствия |  | 1 |

- Устройство прибора.

Функциональные элементы.

| 1 | Емкость для масла | 8 | Кран слива масла |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Крышка | 9 | Держатель ТЭНа с ТЭНами |
| 3 | Корзина | 10 | Болт заземления |
| 4 | Терморегулятор | 11 | Корпус |
| 5 | Сигнальная лампа | 12 | Микровыключатель |
| 6 | Подставка | 13 | Ввод электрокабеля(зажим) |
| 7 | Ножки, регулируемые по высоте |  |  |

Рис.1. Крышка(2)и дверь(6) условно не показаны

Рис.2

- Подготовка к работе.

5.1 Фритюрницу  следует установить с соблюдением  ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности» , но не менее 300мм от  задней стенки установки до стены. Устойчивость установки обеспечивается регулировкой высоты ножек(7) подставки(6)рис.1.

5.2  При распаковке установки убедиться  в ее сохранности.

5.3 Вымыть и вытереть насухо емкости для масла.

5.4 Закрыть краны слива масла(8)рис.1.

5.5 Подсоединить заземление корпуса установки(10)рис.2 к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0-87.

5.6 Присоединить установку к эл.сети 380В эл.кабелем через ввод 13 на задней стенке к клеммнику согласно схемы электрической(приложение 1).

- Порядок работы

Режим работы фритюрницы.

6.2.1 Открыть крышку(2), поднять корзину(3)рис.1 и залить масло. Уровень масла в емкосте должен быть не выше 100 мм от верхнего края емкости.

6.2.2 Загрузить нарезанные продукты(картофель) в корзину(3) и установить ее в емкость с маслом на подставку. При необходимости добавить масла.

6.2.3 Задать температуру масла поворотом ручки терморегулятора не более 200°C, при этом включается нагрев ТЭНа и включается сигнальная лампа(5)рис1. В процессе работы необходимо визуально контролировать температуру масла, так как при  высокой температуре масло может воспламениться.

6.2.4  Закрыть емкость крышкой.

6.2.5  После окончания времени термообработки продукта в масле, корзину с продуктом поднимают из масла и устанавливают корзину крюком на ручку держателя ТЭНа для слива масла с продукта.

6.2.6 Вынимают готовый продукт и загружают новый. При использовании переувлажненых продуктов возможно большое пенообразование.

6.2.7.При окончании работы  установки повернуть терморегулятор в исходное нулевое положение, отключить электропитание, слить масло открыв кран(8)рис1 в приемную соответствующую емкость под краном на полке,  провести чистку емкости специальными  чистящими средствами, обмыть и вытереть насухо.

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с  ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».

  - Запрещается работа на фритюрнице без заземления корпуса.

  - Запрещается включать электроэнергию без заливки масла.

7.4.       В процессе работы необходимо визуально контролировать температуру

масла, так как при  высокой температуре масло может воспламениться.

  - Не тяните за провод для отсоединения установки от эл.сети.

  - Не загромождайте подходы к фритюрнице.

  - Нельзя охлаждать и мыть установку холодной струей воды.

  - Не применяйте использованное масло, так как оно имеет более низкую                                                                                                                                      температуру воспламенения и склонно к обильному пенообразованию.

  - При перемещениях установки на новое место необходимо отключать ее от электросети, заземления.

- Техническое обслуживание на месте.

8.1 Перед любыми работами по обслуживанию установки отключите ее от электросети .

8.2 Внешние части и поверхности из нержавеющей стали  очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом , затем ополоснуть и вытереть насухо.

8.3 Трудноудалимые пятна очищайте специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью. Для очистки внутренних стенок емкости надо открыть кран(8), слить масло в отдельную емкость, вынуть корзину(3)рис.1 и повернуть ТЭН с держателем на 180 градусов. В открытом положении ТЭНа его включение блокирует микровыключатель(12), установленный между корпусом(11) и держателем ТЭНа(9).

8.4 Не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства.

8.5 Ежедневная чистка рабочей камеры увеличит срок службы установки. Просушивайте рабочую емкость. При длительном перерыве в работе(на ночь) емкость закрывайте крышкой .

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Не работает установка после включения терморегулятора. | Выключен главный питающий эл.рубильник на щите подключения. Сработал автомат эл.защиты на щите. Перегорел ТЭН. Не работает терморегулятор. | Включить главный питающий эл.рубильник. Включить автомат эл.защиты на щите. Заменить ТЭН. Заменить терморегулятор. |

- Правила транспортировки и хранения.

10.1  До установки  изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

10.2  Складирование изделий в упаковке должно производиться  не более чем в 1 ярус.

10.3 Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения  по ГОСТ15150-69.

10.4  Транспортирование изделия должно производиться  в вертикальном положении  в заводской упаковке с предохранением от осадков и механических повреждений, не более чем в 1ярус.

Срок службы 5 лет, в том числе срок хранения  0,5года  в упаковке изготовителя в складских отапливаемых помещениях.

Указанные  сроки службы и сроки хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

- Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок  хранения  0,5  года  со дня продажи.

Гарантийный срок эксплуатации  1 год со дня продажи.

В течении гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт.

Изготовитель гарантирует , что оборудование не содержит дефектов по причине качества  изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с условиями гарантии:

-данное обязательство включает в себя стоимость запасных частей и затраты на работу при условии пуска оборудования в эксплуатацию специалистами изготовителя.

- на нагревательные элементы(ТЭНы) гарантия 12 месяцев.

Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

- - не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

- лампы, предохранители и быстроизнашивающиеся части и принадлежности;

- повреждения изделия за счет удара или падения;

- подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте , а также отсутствия заземления изделия;

- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

- подключения и ремонта изделия представителями организаций не изготовителя;

- транспортировки изделия в неправильном положение с нарушением правил перевозки.

Настоящая гарантия не дает  права на возмещение прямых или косвенных убытков.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

______________________ код продукции ФРИТЮРНИЦА ПАСПОРТ Ф2ФРЭ/600.00.00.000ПС 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ заводской номер изделия Фритюрница Ф2ФРЭ/600.00.00.000 № ___________________ Дата выпуска ______________________ 2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации Мастер ОТК М.П.______________ _________________

---2---

Регистрационный талон

Организация __________________________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________________________

Руководитель_________________________________________________________________________

Контактный тел./факс______________________________________________________________________

Где было приобретено оборудование_________________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА На гарантийный ремонт электрического аппарата Модели Ф2ФРЭ/600 Талон изъят «___»____________________20_____г. Механик_______________________________ (фамилия) (подпись)

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79 ТАЛОН на гарантийный ремонт электрического аппарата Заводской номер и модель Ф2ФРЭ/600 Дата выпуска «___»___________________20___г. Продан_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование торгующей организации) Дата продажи «______»____________________________20_____г. Владелец и его адрес_________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Подпись_________________________________ Выполнены работы по устранению неисправностей ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «_____»________________20____г. Механик__________________ (подпись) Владелец_________________