«Аппарат для венгерского калача»

АТЭ/6

Руководство по эксплуатации

«Аппарат для венгерского калача»

# Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 2 |
| --- | --- |
| 2.Назначения изделия | 3 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность | 5 |
| 5. Устройство и принцип работы | 5 |
| 6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 6 |
| 7. Подготовка к работе | 6 |
| 8. Порядок работы | 7 |
| 9. Техническое обслуживание | 8 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 8 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 9 |
| 12. Гарантии изготовителя | 9 |
| 13. Утилизация изделия ПРИЛОЖЕНИЕ | 11 |
| 14. Свидетельство о приемке | 16 |
| 15. Талон на гарантийное обслуживание | 17 |
| Приложение 1. Схемы электрические принципиальные | 19 |

- Общие указания.

  - Изделие работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В, и предназначено для эксплуатации в помещении или на открытом воздухе (под навесом) при температуре окружающей среды не ниже минус 10ºС.

  - Изделие устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Изделие подключается к электросети от отдельного автоматического выключателя согласно электрической схемы (см. Приложение 1). Подключение производит специалист, имеющий допуск для работы с электрооборудованием.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

  - Печь рассчитана на выпекание сформованной скалки весом не более 200 грамм. Не превышайте рекомендуемые нормы закладки продуктов.

  - При нарушении рекомендуемых норм закладки продуктов тесто будет плохо пропекаться. Также это может привести к поломке механизма вращения в печи.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

- Назначение изделия.

  - Аппарат предназначен для приготовления из подготовленного теста, выпечки различных сортов хлеба и хлебобулочных изделий, а также приготовления калача. Данный прибор предназначен для домашнего, коммерческого и промышленного использования.

  - Высокая производительность установки, простота и надежность в эксплуатации, наглядность в приготовлении продуктов делает данную установку привлекательной для предприятий общественного питания.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.

  - Приобретая наш аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей предпринимательской деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

- Технические характеристики изделия.

Таб.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | АТЭ/6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Габаритные размеры (длина х ширина х высота) не более | мм | 371х695х666 |
| 3.2 | Количество нагревательных элементов | шт. | 3 |
| 3.3 | Общая потребляемая электрическая мощность, не более | кВт | 1.6 |
| 3.4 | Количество мест для выпечки | Шт. | 6 |
| 3.4 | Пределы регулирования температуры | °C | 50-300 |
| 3.5 | Номинальное напряжение электросети | В | 220 |
| 3.6 | Частота тока | Гц | 50 |
| 3.7 | Обороты круглого шампура | об/мин | 2 |
| 3.8 | Масса не более | кг | 24.5 |

Рис.1

- Комплектность.

Таб.2

| Наименование | АТЭ/6 |
| --- | --- |
| 1. Аппарат для венгерского калача | 1 |
| 2. Руководство по эксплуатации | 1 |
| 3. Сертификат соответствия | 1 |

- Устройство и принцип работы.

  - Основные части изделия указаны на рис.2 и перечислены в таблице 3.

Рис.2

  - Принцип работы аппарата заключается в том, что тесто, приготовленное по особому рецепту, накручивается на валик и вращается мотор-редуктором около нагревательных элементов (ТЭНов) до его готовности. Аппарат состоит из одной камеры.

  - Скорость приготовления может регулироваться изменением расстояния между тестом и ТЭНами.

Таб. 3

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание | 7 | Дверь с ручкой |
| 2 | Валик | 8 | Мотор |
| 3 | Терморегулятор | 9 | Болт заземления |
| 4 | Сигнальный индикатор | 10 | Кабельный зажим |
| 5 | Переключатель кнопочный | 11 | Вентилятор |
| 6 | ТЭН | 12 | Передняя стенка |

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Установка «АППАРАТ ДЛЯ ВЕНГЕРСКОГО КАЛАЧА» выполнена с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Корпус изделия должен быть заземлен. Место заземления обозначено специальным значком.

  - Перед включением изделия убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным кабелем.

  - Аппарат устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании, на расстоянии не менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов.

  - Установка относится к приборам, работающим под надзором.

  - Внимание! В рабочем состоянии ТЭНы имеют высокую температуру! Остерегайтесь ожога! Не допускайте попадания воды на раскаленный ТЭН!

  - Все работы по устранению неисправностей и ремонту установки должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения изделия от электросети.

- Подготовка к работе.

  - После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку валиков, внутренней поверхности с помощью стандартных средств очистки.

  - Изделие подключить к электросети от отдельного автоматического выключателя согласно электрической схеме (см. Приложение 1), с учетом потребляемой мощности. Подключение производит специалист, имеющий допуск для работы с электрооборудованием.

  - Присоединить заземление корпуса изделия к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0-87.

  - Перед началом работы необходимо подготовить тесто для жарки.

  - Расстелить алюминиевую фольгу на дно камеры печи (капает карамель). Необходимо постоянно менять фольгу внизу рабочей камеры печи, возможно возгорание, если не менять фольгу.

  - Открыть рабочие дверцы камеры печи и прокалить аппарат в течение 20 минут.

  - Валики протереть чистой влажной мочалкой, нанести растительное масло, после того как деревянная часть валика полностью впитало масло, масло нанести повторно, данную операцию проделать 3-4 раза со всеми валиками, после поместить в печь с закрытыми дверями на 5 минут.

- Порядок работы.

  - Включить эл. вилку в эл. сеть 220В.

  - Нажать на кнопочный переключатель (5) в положение «1» включится вентилятор (11) и моторы (8).

  - Задать необходимую температуру поворотом ручки терморегулятора (3), загорится сигнальная лампочка поз.4. В процессе приготовления можно регулировать температуру в камере. При достижении в камере установленного уровня температуры нагрев ТЭНов отключается и сигнальный индикатор гаснет.

  - Готовое тесто накрутить на валик (2) см. рис.2.

  - Валик с тестом поместить в камеру, необходимое расстояние между валиком и поверхностью ТЭНов регулируется с помощью пазов, расположенных на передней стенке (12).

  - Вращение валика с тестом осуществляется мотор – редуктором (8).

  - При окончании работы установки выключить переключатель (5), провести чистку рабочей камеры специальными чистящими средствами, обмыть и вытереть насухо.

- Техническое обслуживание.

  - Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от электрической сети.

  - Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции, позволяет Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Способы решения |
| --- | --- |
| Нет нагрева ТЭНов | Заменить неисправные ТЭНы |
|  | Включить питание |
| Нет вращения валика |  |
|  | Обеспечить зацепление лепестков с ручкой |
|  | Уменьшить количество теста на валике. |
| Продукт липкий и края неровные. | Он слишком долго был на горячей скалке, когда вы его сняли с валика. Не дайте остыть на скалке, так как будет тяжело снять со скалки. |
| Чувствуете запах горелого при выпечке. Дым выходит из отверстия. | Возможно, тесто размоталось попало на нагревательный элемент. Иногда небольшое количество сахара может просыпаться на нагревательный элемент во время приготовления. Просто протрите элементы после выпечки, когда печь полностью остынет. |
| Корочка сильно хрустящая, а внутри сырая. | Вы используете высокую температуры. Тесто сильно подошло и вы используете высокую температуру. |
| Корочка не получается хрустящей. | Чтобы продукт получился хрустящим, используйте высокую температуру. |
| Продукт не выпекся. | Требуется проверить температуру в камере. Произошел сбой в подаче электроэнергии, или печь была остановлена во время выпечки. |

- Правила транспортировки и хранения.

  - До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

  - В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с требованиями данного руководства.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

    - не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

    - повреждения изделия за счет удара или падения;

    - подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

    - повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

    - транспортировки изделия в не правильном положение с нарушением правил перевозки;

    - выход из строя деталей, подверженных нормальному износу.

  - Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

  - Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

  - Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

    - заводской номер изделия;

    - дата получения изделия с предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

    - дата ввода в эксплуатацию;

    - описание внешнего проявления поломки;

    - какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.;

  - К рекламации следует приложить:

    - заполненный гарантийный талон;

    - акт о поломке.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

  - В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ингредиенты приготовления

Строго соблюдайте последовательность закладки Точная дозировка – залог вашего успеха

Мука основной компонент хлеба, содержит клейковину, или глютен (помогает хлебу подняться, придает ему жесткость).

Пшеничная мука получается путем размола пшеничных зерен. Отруби и зародыши в процессе переработки удаляются. Наиболее подходящей для выпечки хлеба является мука с пометкой «хлебопекарная».

Цельная мука  готовится из цельного пшеничного зерна, включая отруби и зародыши. Хлеб из такой муки очень полезен, но требует других условий при выпечке и получается более низким и тяжелым. Другие названия: цельнозерновая, зерновая, непросеянная.

Ржаная мука получается путем размола зерен ржи. В ржаной муке по сравнению с пшеничной больше железа, магния и калия, так необходимых человеческому организму. Но содержание глютена в ней ниже, поэтому хлеб получается более плотный и низкий. При выпечке ржаного хлеба не увеличивайте количество ржаной муки в рецепте. В рецептах используется обдирная ржаная мука.

Вода используйте питьевую воду. Всегда отмеряйте жидкость с помощью имеющегося мерного стакана

Соль улучшает вкус и усиливает действие клейковины по подъему теста.

Жиры придают вкус и мягкость хлебу. В качестве жиров рекомендуется использовать масло или маргарин.

Сахар дает питание дрожжам, придает сладкий вкус хлебу, изменяет цвет корочки. В качестве сахара можно использовать сахарный песок, тростниковый нерафинированный сахар, мед, патоку и т.д. При использовании сухофруктов, таких как изюм, инжир, курага и т.д., добавляй- те меньше сахара.

Молочные продукты  придают вкус и питательную ценность. Если вы используете молоко вместо воды, питательная ценность хлеба будет выше, но не используйте таймер отсрочки запуска в этом случае, т.к. молоко может прокиснуть. Уменьшайте количество воды пропорционально количеству молока.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ   ИНГРЕДИЕНТЫ: ФРУКТЫ, ОРЕХИ, ОВОЩИ

При добавлении в хлеб дополнительных ингредиентов необходимо учитывать содержащиеся в них сахар, жиры или влагу. Поэтому общий вес наполнителя не должен превышать 15% от общего веса используемых исходных продуктов. Посторонние примеси нарушают глютеновую структуру теста.

Готовые смеси для выпечки использовать удобнее из-за стабильного качества и высокого уровня производимого продукта

# Тесто для Калачей

- Замес теста

Делаем тесто по рецепту от «Кюртош Калач»

- Промешиваем тесто на средней скорости до тугой, тянущейся консистенции, главное оно не должно быть жидким слабым, не перемешанным.

- Раскидка на заготовки

- Готовое тесто делим на тестоделителе либо вручную на шарики по 140 грамм

- Намотка на валик

- Смазываем  губкой рабочую поверхность стола растительным маслом

- Берём заготовку из теста(140 грамм) раскатываем колбаску длинной 700-800мм диаметром 15-20мм, края колбаски должны быть чуть тоньше 10 мм в диаметре

- Смазываем губкой с растительным маслом валик

- Отступаем от края валика 15-20мм делаем , первый виток, край теста скрепляем в замок, поместив край теста под первый виток и чуть его приплюснув

- Делаем равномерные витки по всей длине валика с небольшим зазором между витками 2-3 мм

- Мотаем так , чтобы до края валика с другой стороны оставалось 15-20 мм

- На последнем витке делаем замок ,  просунув конец колбаски под виток и чуть приплюснуть пальцем

- Затем прокатываем в одном направление валик , чтобы получился однородный единый состав, по форме напоминающий зажатую пружину.

- Растойка изделия

- Подготовить расстойку к работе

- Поместить в расстойку изделие на 20-30 минут

- Подготовка к посадке в печь

- Взять готовую заготовку на валике, после расстойки

- Обрызгать тесто на валике  из распылителя водой на расстояние 300-400 мм

- Поместить валик с тестом в контейнер с сахарным песком, совершая вращательные движения валиком обсыпать  ложкой, тщательно, сахарным песком по всей поверхности теста.

- Стряхнуть лишний сахар

6. Посадка в печь

- Поместить подготовленную заготовку в печь

- Помнить на верху изделия выпекаются быстрее, могут подгореть

7. Процесс выпекания

- Как только образовалась карамель коричневая, но не тёмно-коричневая, не чёрная достать из печи

- Доставать готовое изделие аккуратно, возможно карамель может капнуть на руку

- Изделие выпекается  5-7 минут

8.Работа с обсыпками

- Запечённый калач, как можно быстрее поместить над лотком с топингом и обсыпать его по кругу.

- Обсыпать тщательно равномерно, совершая вращательные движения

9.Снятие изделия с валика на витрину

- Обсыпанный калач поместить над контейнером с аналогичными видами калачей(с той же обсыпкой)

- Снять калач ручкой ложки, если он упал поднять его вертикально при помощи ручки ложки

10.Продажа и подача изделия

- Готовые изделия выкладывать по видам посыпки, отдельно солёное тесто и с тесто с наполнителем

- Шоколад держать друг от друга отдельно возможно слипание

- Если изделие чуть подгорело его следует посыпать шоколадом, скрывает все дефекты

- Иногда изделие разматывается, если плохо закрепили замок из теста, следует объяснять покупателям, что горячее изделие разматывается, а холодное отламывается кусочками

- Поэтому размотанное изделие продавать как качественное в том числе

- Очень важно делать одинаковые изделия, так как покупатели говорят одно меньше (выше, ниже) другое больше. Тогда приходится объяснять , что вес изделия одинаков

оп

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Аппарат для приготовления венгерского калача  АТЭ/6.00.00.000         №______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК ______________________________________

АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВЕНГЕРСКОГО КАЛАЧА

ПАСПОРТ

АТЭ/6.00.00.000ПС

_____________

код продукции

Регистрационный талон

Организация _______________________________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________________

Руководитель___________________________________________________________________________

Контактный тел./факс_______________________________________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели АТЭ/6

Талон изъят «_____»______________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия)                    (подпись)

Где было приобретено оборудование___________________________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер ______________и модель АТЭ/6

Дата выпуска «___»___________________20_____г.

Продан_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_________________________________________________________

_______________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г.                               Механик__________________

(подпись)

Владелец_________________(подпись)

Приложение 1