«КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ» Ф1КфЭ

Руководство по эксплуатации

«Кофеварка электрическая на песке»

Данное «Руководство по эксплуатации» распространяется на кофеварку электрическую Ф1КфЭ.

# Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 2 |
| --- | --- |
| 2.Назначения изделия | 3 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность | 4 |
| 5. Устройство и принцип работы | 4 |
| 6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 6 |
| 7. Подготовка к работе | 6 |
| 8. Порядок работы | 7 |
| 9. Техническое обслуживание | 7 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 8 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 8 |
| 12. Гарантии изготовителя | 8 |
| 13. Утилизация изделия | 10 |
| 14. Талон на гарантийное обслуживание | 11 |
| 15. Свидетельство о приемке | 13 |
| Приложение 1. Схема электрическая принципиальная | 14 |
| Приложение 2. Устройство изделия | 15 |
| Приложение 3. Акт ввода в эксплуатацию | 16 |

- Общие указания.

  - Изделие работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В, и предназначено для эксплуатации в помещении или на открытом воздухе (под навесом) при температуре окружающей среды не ниже минус 10ºС.

  - Изделие устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Изделие подключается к электросети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом и током нагрузки 25 А (16А).

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

- Назначение изделия.

  - Кофеварка предназначена для приготовления кофе по – восточному в горячем песке.

  - Высокая производительность установки, простота и надежность в эксплуатации, наглядность в приготовлении продуктов делает данную установку привлекательной для предприятий общественного питания.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.

  - Приобретая нашу кофеварку, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей предпринимательской деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

- Технические характеристики изделия.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Ф1КфЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), не более | мм | Ø345х190 Ø370х190 и Ø410х190 (по согласованию с заказчиком) |
| 3.2 | Количество нагревательных элементов | шт. | 1 |
| 3.3 | Потребляемая электрическая мощность, не более | кВт | 2,0 |
| 3.5 | Номинальное напряжение электросети | В | 220 |
| 3.6 | Частота тока | Гц | 50 |
| 3.7 | Масса, не более | кг | 14 |

- Комплектность.

| № п/п | Наименование | Ф1КфЭ |
| --- | --- | --- |
|  | Кофеварка электрическая на песке | 1 |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 |
|  | Сертификат соответствия | 1 |
|  | Кварцевый песок | 2,5 кг |

- Устройство и принцип работы.

  - Основные части изделия указаны на рис.1 и перечислены в таблице 1.

  - На чугунную плиту (2) насыпается кварцевый песок. Борт (3) не дает песку высыпаться.

  - ТЭНы, расположенные под чугунной плитой, нагревают песок.

Рисунок 1

После нагревания песка в него устанавливаются турки с кофе и варят до готовности.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус нижний | 5 | Сигнальный индикатор |
| 2 | Плита чугунная | 6 | Ручка терморегулятора |
| 3 | Борт | 7 | Опорная ножка |
| 4 | Евровилка угловая |  |  |

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Установка «КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСАЯ НА ПЕСКЕ» выполнена с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Перед включением установки убедитесь в целостности электрошнура с вилкой. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным электрошнуром или вилкой.

  - Кофеварка электрическая на песке устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании, на расстоянии не менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов.

  - Установка относится к приборам, работающим под надзором.

  - Внимание! В рабочем состоянии чугунная плита имеет высокую температуру! Остерегайтесь ожога!

  - Розетка для подключения изделия должна иметь заземляющий контакт, соединенный с контуром заземления.

- Подготовка к работе.

  - После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести ее санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки. Затем необходимо произвести обжиг ТЭНов и чугунной плиты в течение 20 мин.

  - Внимание!!! Рабочая поверхность в целях защиты от коррозии обработана парафином пищевым П-2 СТО 05747181-013-2011. Для удаления парафина необходимо:

- Нагреть рабочую поверхность до 50-60°С и аккуратно удалить парафин бумажными салфетками.

- Промыть рабочую поверхность горячей водой со средствами для мытья посуды

- Промыть чистой водой и протереть насухо.

  - Перед включением аппарата в сеть убедитесь в целостности электрошнура, вилки, наличие и исправности сетевой розетки.

  - Первый раз установка должна быть использована без загрузки, при максимальной температуре для удаления остаточных продуктов обработки. Установите максимальный температурный режим. В процессе работы образуется дым и неприятные запахи. По истечении времени отключить кофеварку. Дать ей остыть.

  - Внимание! Для исключения поломок ножек при транспортировании изделия на их места установлены технологические болты. Комплект ножек прилагается в отдельной упаковке.

- Порядок работы.

  - Насыпать слой песка высотой 10 -15 мм на чугунную плиту.

  - Включить вилку (4) в розетку с напряжением 220В, 50Гц.

  - С помощью ручки терморегулятора (6) включить нагрев ТЭНов и загорается сигнальная лампа.

  - После нагревания песка в него устанавливают турки с кофе и варят до готовности.

  - Для выключения изделия необходимо:

    - Отключить ручкой терморегулятора (6) нагрев ТЭНов.

    - Вынуть вилку из сетевой розетки.

  - Время непрерывной работы изделия не более 8 часов. Время перерыва не менее 40 минут.

- Техническое обслуживание.

  - Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от электрической сети.

  - Внешние поверхности очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо.

  - Трудноудаляемые пятна очищайте специальными средствами, не используйте абразивные порошки и средства

  - Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции, позволяет Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет нагрева ТЭНов | - Перегорел один или несколько ТЭНов - Не включено питание | - Заменить неисправные ТЭНы - Включить питание |

- Правила транспортировки и хранения.

  - До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - На товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев за исключением чугунных комплектующих, электронагревательных элементов, на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

  - Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента передачи товара Покупателю.

  - Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

  - Гарантия не распространяется на следующие комплектующие товара: сигнальные индикаторы, плавкие вставки,

  - Продавец производит гарантийный ремонт изделия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения рекламации.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

– не предусмотренного настоящим руководством применения;

– выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;

– механического повреждения изделия

– подключения в электросеть с параметрами, не соответствующими указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

– повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

– транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

  - Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара в течение гарантийного срока.

  - Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

– заводской номер изделия;

– дата получения изделия с предприятия-изготовителя и номер документа, по которому он был получен;

– дата ввода в эксплуатацию;

– описание внешнего проявления поломки

–какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.

  - К рекламации следует приложить:

– заполненный гарантийный талон;

–акт о поломке;

- заполненный акт ввода в эксплуатацию.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не, предприятием-изготовителем и его официальными дилерами не рассматриваются и не удовлетворяются.

13.Утилизация изделия.

13.1. Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Регистрационный талон

Организация _______________________________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________________

Руководитель___________________________________________________________________________

Контактный тел./факс_______________________________________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели Ф1КфЭ

Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия)                    (подпись)

Где было приобретено оборудование___________________________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _________ и модель Ф1КфЭ

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_____________________________________________________

______________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес___________________________________________________

_____________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г. Механик__________________

(подпись)

Владелец _________________(подпись)

_____________

код продукции

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Кофеварка электрическая на песке Ф1КфЭ.00.00.000 №______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Ф1КфЭ

ПАСПОРТ

Ф__Ш__Э.00.00.000ПС

оп

Приложение 1

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Х1 | Евровилка угловая | 1 |
|  | ТЭН 1 | ТЭН 248 А 8,0/2,0 Т220 | 1 |
|  | RST 1 | Терморегулятор RST-320S 50C – 320C PN.580609 C1 | 1 |
|  | XD 1 | Сигнальный индикатор 43в 230V T220 | 1 |

Приложение 2

| № п/п | Код | Описание | Кол – во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 211001 00.00.004 | Корпус | 1 |
| 2 | 211001 00.00.009 | Сетка | 1 |
| 3 | 211001 00.00.002 | Дно плиты | 1 |
| 4 |  | Ножка ø35х14 М10х16 | 4 |
| 5 | 211001 01.00.000 | Прижим | 1 |
| 6 | 211001 00.00.007 | Корпус нижний | 1 |
| 7 | 211001 00.00.001 | Плита | 1 |
| 8 | 211001 00.00.004 | Прижим термопары | 1 |
| 9 |  | ТЭН 248 А 8,0/2,0 Т220 | 1 |
| 10 |  | Евровилка угловая 16а | 1 |
| 11 |  | Терморегулятор RST – 320S 50C – 320C PN. 580609 C1 | 1 |
| 12 |  | Сигнальный индикатор 43в 230V T120C | 1 |

Приложение 3

АКТ

ввода в эксплуатацию

Изделие

«Кофеварка электрическая Ф1КфЭ »

Заводской номер __________________

Дата выпуска «___»__________ 20___ г.

Место установки_____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___»__________ 20___ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию     Представитель владельца изделия

________________________                                            ________________________

(подпись)                                                                          (подпись)

________________________                                             ________________________

(инициалы, фамилия)                                                       (инициалы, фамилия)

«___»____________ 20___ г.                                             «___»____________ 20___ г.