Инструкция

YC03

Содержание

1. Описание	3

2. Основные параметры	3

1. Техника безопасности	3

2. Порядок установки и подготовка к работе	4

4.1 Подготовка к работе	4

4.2 Порядок работы	4

4.3 Порядок работы с функцией ТАРА	5

4.4 Порядок работы с функцией таймера	6

5. Обслуживание и очистка	6

6. Транспортировка и хранение	6

Благодарим за покупку оборудования!

Пожалуйста, изучите руководство до начала эксплуатации, чтобы убедиться в правильности действий и сохраните документ на весь период эксплуатации.

# Описание

Инструкция к весам YC03 содержит подробные рекомендации по корректной эксплуатации, безопасности и обслуживанию данного оборудования. Этот документ разработан для обеспечения эффективной и безопасной работы с весами YC03, повышения производительности и продления срока службы оборудования.

# Основные параметры

| Модель | Наибольший предел взвешивания, кг | Дискретность, гр | Тип батареи | Объем батареи, mAh | Габариты (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YC03 | 3 | 0,1 | Литий-ион | 250 | 127*146*34 |

|  | однократное нажатие - включение/выключение удержание кнопки в течение 3х секунд - включение таймера |
| --- | --- |
|  | обозначение времени заваривания |
|  | обозначение веса |
|  | однократное нажатие - смена режима взвешивания удержание кнопки - тара |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата для улучшения его эксплуатационных характеристик, оставляя без изменения технические характеристики.

# Техника безопасности

Внимание! Допуск к работе на данном оборудовании возможен только после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации и прохождения инструктажа по технике безопасности. При монтаже, подготовке к работе, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, наряду с соблюдением требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарные нормы в соответствии с нормативными акта и законодательством Российской Федерации

- Хранить оборудование в недоступном для детей месте.

- Не вставлять пальцы и посторонние в небольшие отверстия, это может привести к травмам и поломкам оборудования.

- Не размещать прибор в местах с высокими температурами. Высокая температура может повредить поверхность устройства или вызвать пожар. Избегать размещения прибора рядом с плитами, нагревательными приборами или под прямыми солнечными лучами.

Мобильные устройства с радиочастотной связью могут повлиять на точность измерений электронных весов. Во время использования избегать сильных электромагнитных помех, таких как мобильные телефоны, микроволновые печи и другие устройства, так как это может вызвать неисправности.

- Не использовать прибор, если он был нагрет, разобран, модифицирован или погружен в воду, так как это может привести к его неисправности.

- При хранении и использовании аппарата температура окружающей среды должна быть ниже 45°С, влажность воздуха не должна превышать 85 %. Если аппарат не используется или используется при неблагоприятных погодных условиях, отключить аппарат от источника питания, чтобы предотвратить аварийные ситуации.

- При обнаружении нарушения целостности комплектующих оборудования, немедленно немедленно прекратить эксплуатацию и сообщить об этом ответственному лицу.

# Порядок установки и подготовка к работе

## 4.1 Подготовка к работе

Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать следующие инструкции:

- Зарядить весы при помощи USB-кабеля. В процессе зарядки дисплей будет мигать, как на рисунке ниже

- Время полной зарядки устройства составляет 2-5 часов. По окончании зарядки на дисплее отобразится надпись FULL, как на рисунке ниже

- Когда устройство полностью разрядится на дисплее появится ошибка “Lb”

- Перед включением аппарата необходимо проверить корректность сборки составляющих частей, надежность крепления деталей, целостность силового кабеля и подвижных механизмов.

- В случае неисправности или для получения запасных частей и консультации сначала свяжитесь с продавцом. Контакты указаны ниже.

## 4.2 Порядок работы

- Это точный прибор, необходимо избегать сильных ударов и падений оборудования. Это может привести к неисправности устройства.

- При размещении на платформе взвешиваемых предметов на весовой платформе действовать аккуратно. Падение предметов на весовую платформу может вызвать неисправности.

- Использовать прибор только на ровной и устойчивой поверхности, чтобы предотвратить его скольжение. Нестабильные поверхности могут привести к неправильному отображению веса или к падению весов. При использовании на неровной поверхности на дисплее отобразится ошибка:

- Для начала работы необходимо нажать кнопку включения/выключения

- После включения на дисплее появятся все буквы и символы, а затем на экране для взвешивания и в области таймера отобразится начальное значение "0'00" и "0.0g" как на рисунке ниже. Если после включения появятся другие символы, нажмите кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ", чтобы выключить устройство, и затем включите его снова.

- Убедиться, что дисплей показывает "0.0g" перед тем, как что-либо размещать на весах.

- Поместить объект на центр платформы для взвешивания

- Когда объект помещен на платформу для взвешивания, его вес отобразится на экране.

- Если вес измеряемого объекта превышает максимальный диапазон весов, на дисплее появится "0:00" с сообщением об ошибке "EEEE", как на рисунке ниже.

- После убрать объект с платформы для взвешивания и нажать кнопку для выключения оборудования

## 4.3 Порядок работы с функцией ТАРА

- Для начала работы необходимо нажать кнопку включения/выключения

- Убедиться, что дисплей показывает "0.0g" перед тем, как что-либо размещать на весах.

- Разместить емкость в которой будет взвешиваться продукт на центр весовой платформы.

- Нажать и удержать кнопку  на весах.

- На дисплее отобразиться нулевое значение веса.

- Поместить в контейнер продукт, подготовленный для взвешивания.

- На дисплее отобразится вес продукта.

- При необходимости повторить описанный процесс.

- Если вес измеряемых предметов в контейнере превышает максимальный диапазон весов, на дисплее появится "0" с сообщением об ошибке "EEEE"

- После взвешивания убрать контейнер с платформы для взвешивания и нажать кнопку для выключения оборудования.

## 4.4 Порядок работы с функцией таймера

- Нажать и удержать кнопку , чтобы начать отсчет времени.

# 5. Обслуживание и очистка

- Протирать корпус изделия слегка влажной тканью.

- Использовать мягкое моющее средство для протирания трудноочищаемых участков.

- Не погружать весы в воду.

- Для очистки аппарата не допускается использовать абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, кислоты, щелочи и растворители.

# 6. Транспортировка и хранение

Необходимо соблюдать следующие условия для корректной транспортировки и хранения оборудования с сохранением его работоспособности:

- При хранении не класть на весовую платформу никаких предметов, так как это может привести к поломке оборудования.

- Обращаться осторожно с изделием при транспортировке, чтобы предотвратить сильную вибрацию.

- Упакованное изделие должно находиться в проветриваемом помещении, защищенном от агрессивных газов и влажности выше 85%.

- Избегать долговременного хранения на открытом воздухе.

- Оберегать оборудование от негативного влияния атмосферы.

Благодарим за покупку и желаем приятной работы! По вопросам гарантии обращайтесь по телефону +7(800) 101-48-09.